ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ

части акватории Урало-Каспийского канала и реке Урал

(морская часть ПК48–60 км, речная часть ПК10–15 км)

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  - Заказчик: ТОО «Силлено», расположенное по адресу: РК, 060000, Атырауская область, город Атырау, Промышленная зона Қарабатан, строение 28.

  - Потенциальный поставщик: юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами РК), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках.

  - Исполнитель: Потенциальный поставщик, признанный победителем закупок.

  - РК: Республика Казахстан.

  - УКК: Урало-Каспийский канал.

  - ДУР: Дноуглубительные работы.

  - ТЗ: Техническое задание по проекту: «Выполнение ремонтных ДУР части акватории УКК (морская часть ПК48–60 км, речная часть ПК10–15 км)».

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работы должны быть произведены в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, требованиями Правил техники безопасности Заказчика, с соблюдением действующих в РК законодательных актов, государственных стандартов, технологических нормативов, технических условий, правил и иных нормативно-правовых актов и документов, регулирующих прямо или косвенно цель и предмет настоящего Технического задания.

  - Общая информация: Настоящее Техническое задание составлено с целью предоставления общей информации о выполнении работ, а также требований, предъявляемых к потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик, должен иметь необходимые разрешения, материально-техническое оснащение, квалифицированный персонал, лицензии.

  - Основание для проведения работ: на основании планируемого договора подряда на выполнение дноуглубительных работ. Договор № ___ от «__» ________ 2025 г.

Рабочий проект (проектная документация) «_________».

  - Цель работы: Обеспечение и поддержание проектных глубин судоходного хода для улучшения пропускной способности в целях обеспечения безопасного и бесперебойного прохода грузовых барж с проектными грузами в направлении от приемного буя в акватории УКК (ПК60) до речного порта Атырау (ПК10) и обратно.

  - Местоположение и границы участка работ: Работы выполняются на участке Урало-Каспийского морской части канала, в пределах судового хода от пикета №48 до пикета №60 Границы участка определяются по следующим координатам:

В речной части:

| № | № пикета | Широта (°N) | Долгота (°E) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК10 | 47° 4'5.96"С | 51°51'53.62"В |
| 2 | ПК11 | 47° 3'41.42"С | 51°51'22.95"В |
| 3 | ПК12 | 47° 3'10.90"С | 51°51'16.82"В |
| 4 | ПК13 | 47° 2'47.43"С | 51°50'58.85"В |
| 5 | ПК14 | 47° 2'21.90"С | 51°50'31.54"В |
| 6 | ПК15 | 47° 1'53.85"С | 51°50'8.17"В |

В морской части:

| № | № пикета | Широта (°N) | Долгота (°E) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК48 | 46°49'49.25" | 51°31'50.89" |
| 2 | ПК49 | 46°49'27.65" | 51°31'15.66" |
| 3 | ПК50 | 46°49'06.12" | 51°30'40.50" |
| 4 | ПК51 | 46°48'44.54" | 51°30'05.30" |
| 5 | ПК52 | 46°48'23.02" | 51°29'30.20" |
| 6 | ПК53 | 46°48'01.46" | 51°28'54.92" |
| 7 | ПК54 | 46°47'39.98" | 51°28'19.66" |
| 8 | ПК55 | 46°47'18.37" | 51°27'44.44" |
| 9 | ПК56 | 46°46'56.79" | 51°27'09.20" |
| 10 | ПК57 | 46°46'36.53"С | 51°26'32.87"В |
| 11 | ПК58 | 46°46'15.17"С | 51°25'57.59"В |
| 12 | ПК59 | 46°45'53.58"С | 51°25'22.33"В |
| 13 | ПК60 | 46°45'32.10"С | 51°24'46.90"В |

  - Проектные данные: глубина фарватера должна составлять не менее 2,5 м, ширина по дну должна составлять не менее 40 м в морской части канала и не менее 70 в речной части УКК. Участок проведения работ затрагивает как речную, так и морскую часть УКК на отметках от ПК10 до ПК60. Система высот – Балтийская.

  - Этапность работ

| № | Описание работ |
| --- | --- |
| 1 | Мобилизация флота, вспомогательной техники и оборудования |
| 2 | Производство ремонтных ДУР на лимитирующих участках в 2025 г. |
| 3 | Подготовка исполнительной документации и сдача Заказчику результатов работ за 2025 г. |
| 4 | Производство ремонтных ДУР на лимитирующих участках в 2026 г. |
| 5 | Подготовка исполнительной документации и сдача Заказчику результатов работ за 2026 г. |

  - Исходные данные

Батиметрические и геодезические материалы;

Проектная документация на Выполнение ремонтных ДУР части акватории УКК и р. Урал

(морская часть ПК48–60 км, речная часть ПК10–15 км)

  - Срок производства работ:

| Этап 1 | с 10 ноября по 15 декабря 2025 года (ориентировочные даты до ледостава) |
| --- | --- |
| Этап 2 | с 15 марта по 20 апреля 2026 года (ориентировочные даты после ледохода) |

  - Основные характеристики участка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Протяжённость участка | ≈50 км. |
| Средняя ширина канала | 40–70 м. |
| Глубина, существующая | 0–6,0 м. |
| Глубина проектная | 2,5 м. |
| Категория грунтов | песчано-глинистые отложения |
| Ориентировочный объём выемки | 419 880 м³ |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Все работы выполнять в соответствии с утверждённым Проектом производства ДУР (ППДР).

  - Контроль глубин - в координатной системе WGS-84 (либо местной ГГС, утверждённой проектом).

  - Подрядчик обеспечит всю необходимую технику для производства ДУР, плавательные средства, другие машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники энергии, а также все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, привлекаемые для производства и обеспечения Работ:

- на установку и демонтаж объектов временной навигационной обстановки в районе производства работ, подводного отвала и путях движения к нему;

- на удаление посторонних предметов, обнаруженных при обследовании и препятствующих производству ДУР;

- на выполнение контрольных промеров глубин.

  - С момента начала работ и до их завершения вести Исполнительную документацию.

По окончании работ передать Исполнительную документацию Заказчику.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Технология производства работ

Производство ДУР должно осуществляться в соответствии с утверждённым Проектом производства ДУР (ППДР), с применением специализированных механизированных комплексов, обеспечивающих требуемую производительность и качество.

Разработка грунта

Разработку грунта на лимитирующих участках УКК осуществить гидромеханизированным способом с применением рефулерных землесосных снарядов

- Для обеспечения устойчивости производственного процесса и разработки грунта на малых глубинах допускается применение:

  - амфибийных земснарядов – для выполнения основного объёма работ на переходных участках, при необходимости без ограничения по производительности;

  - амфибийной экскаваторной техники – для зачистки дна, планировки откосов, работ на прибрежных и труднодоступных зонах, а также для обеспечения бесперебойной работы земснарядов.

- Разработку провести в пределах проектных контуров, с контролем глубин в системе координат WGS-84 (или местной ГГС, утверждённой в проекте), с обязательным оформлением исполнительных схем.

Складирование (отвал) грунта:

- В морской зоне:

  - складирование производится посредством плавающего напорного трубопровода (при необходимости — с применением береговой линии трубопроводов);

  - точки выброса пульпы должны располагаться на расстоянии не менее 150 м от осевой линии разрабатываемого канала;

  - для равномерного формирования намывных отвалов используется система конусного сужения на выпуске пульпы, что обеспечивает послойное осаждение и минимизацию взмучивания.

- В речной зоне:

  - грунт транспортируется и складируется с применением плавающих и береговых трубопроводов;

  - места размещения отвалов определяются проектной документацией, исходя из гидрологических и экологических условий, а также согласований с уполномоченными органами.

Контроль и обеспечение непрерывности работ

- Работы выполняются согласно рабочему графику (при погодных условиях, допускающих работу флота);

- обеспечение бесперебойной работы земснарядов осуществляется за счёт дополнительной амфибийной техники, выполняющей зачистку, планировку и переукладку папильонажных якорей;

- техническое обслуживание и перемещение трубопроводов выполняется собственными силами подрядчика, в составе комплекса дноуглубительных механизмов;

- приёмка объёмов производится на основании контрольной батиметрии до и после каждого этапа разработки.

  - Объем работ:

Объем изымаемого грунта, количество и протяженность лимитирующих участков для производства ремонтных ДУР определяется по результатам разработки проектной документации.

Ориентировочный объем изымаемого грунта:

- Лимитирующие участок 1 (речная часть, ПК10- ПК12 район порта Атырау) 65 300 м³

- Лимитирующие участок 2 (речная часть, ПК12-ПК15 район острова Садок) 47 940м³

- Лимитирующий участок 3 (морская часть, ПК48-ПК56) 250 640 м³

- Лимитирующий участок 4 (морская часть, ПК56-ПК60) 56 000 м³

Допуски по геометрии поперечного сечения прорези формируемого канала:

- Допуск по ширине ± 1,0 м.

- Допуск по глубине ± 0,2 м.

  - Требования к исполнительной документации:

По результатам завершения работ или завершения этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет исполнительной документации, содержащий информацию об объеме фактически выполненных работ за определенный период времени. На основании предоставленной Подрядчиком исполнительной документации Заказчик осуществляет приемку результатов работ и подписывает исполнительную документацию, либо дает мотивированный отказ от подписания документации с указанием конкретных причин отказа. Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику за предоставлением техники и оборудования для натурной проверки результатов работ, не препятствуя, при этом, производству работ Подрядчика.

    - Требования к комплектности исполнительной документации:

- План промеров по результатам ремонтных ДУР в формате PDF;

- Поперечные профили с нанесением фактический и проектных отметок в формате PDF;

- Продольный профиль с нанесением фактический и проектных отметок в формате PDF;

- Ведомость объемов ДУР в формате PDF;

- Акты выполненных работ.

Вся исполнительная документация предоставляется в электронном и бумажном форматах.

    - Требования к контрольной промерной аппаратуре:

- Плавсредство (судно) для проведения контрольных промеров;

- Оборудование для контрольных промеров на базе однолучевого эхолота гидрографического класса;

- GNSS оборудование, обеспечивающее корректное позиционирование и навигацию при проведении контрольных промеров.

    - Требования к безопасности

- Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и судоходства;

- Координация с органами водной полиции и транспортной инспекции;

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Все работы выполняются в соответствии с законодательством РК и утверждённой нормативной документацией.

- При необходимости уточнения или изменения технических решений Заказчик оформляет письменное согласование (Протокол изменения ТЗ).

- Все приложения, карты и схемы являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- При проведении работ на водных объектах запрещается доступ к месту работы работникам, не имеющим сертифицированных спасательных жилетов и других необходимых средств индивидуальной защиты.

- Цена и стоимость работ должны включать все сопутствующие и непредвиденные расходы Исполнителя.

- Все работы/услуги выполнить в полном объеме и в строгом соответствии с требованиями законодательства РК, в том числе в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

- Выполняемые работы/услуги должны соответствовать Технической спецификации, стандартам, СНиП РК.