Техникалық сипаттама

Атауы: Көше Флагштокты дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар.

Мақсаты: Флагштокты ашық алаңға орнатуға және мемлекеттік, корпоративтік жалауларды бекітуге арналған.

Орнату орны: Атырау облысы, Атырау қаласы, Қарабатан өндірістік аймағы, 28

Флагшток түрі: ашық алаңға арналған, сыртқы көтеру жүйесімен

Флагштоктар саны: 5

Материал: Болат

Биіктік: 4 флагшток * 8,85 м және 1*9 м = жалпы 5 дана.

Құбыр диаметрі, мм: Ø89 / Ø76 / Ø40

Жалауды орнату: Блок арқылы тросқа орнатылған сақиналар немесе карабиндер арқылы бекіту.

Тігінен көтеру сыртқы тот баспайтын трос немесе UV-қорғанысы бар трос арқылы жүзеге асырылады.

Жалауды бекіту: тозудан қорғалған карабин/сақина.

Іргетастың өлшемдері мен материалдары:

- Тереңдігі – 0,85м

- Ені – 0.5 м

- Ұзындығы – 0,6 м-ден бастап, флагштоктар санына байланысты

- Сульфатқа төзімді цемент

- Құрылымдық арматура: каркас Ø12–14 мм

Анкерлік топ:

- 4 анкерлік болт М24–М27

- анкерлік плита 300–400 мм

- плитаның қалыңдығы 16–20 мм

Желдік жүктеме: IV аймақ (есептеу СП РК 2.04-01-2017 бойынша, w = 0,77 кН/м²)

Еңбек қорғау және қауіпсіздік талаптары монтаж кезінде (биіктіктегі жұмыс):

- Биіктікте >1,8 м жұмыс жасау – биікте жұмыс ретінде жіктеледі (№ 109 Бұйрыққа сәйкес).

- Биіктен құлау қаупіне арналған міндетті ЖҚҚ: амортизаторлы қауіпсіздік белдігі, карабиндер, каскалар, қолғаптар, таймайтын табанымен аяқ киім (тозаң мен желді ескеру – маска/көзілдірік және баумен бекітілген, құралдар тростармен қауіпсіз бекітілуі тиіс).

- Жұмысқа қабылдау: тек кәмелетке толған, медициналық тексеруден өткен, оқытылған және биікте жұмыс істеуге сертификаты бар қызметкерлер.

- Монтаж аймағы: сигналды таспа/белгілермен қоршалады, радиус = мачтаның биіктігі + кемінде 2–3 м, адамдардан, техникадан, көліктен тазаланады (ашық орнында, орнату кезінде – әсіресе желге байланысты маңызды).

- Жел 10–12 м/с-тан жоғары болған жағдайда жұмыс істеуге тыйым салынады (өндіруші нұсқаулығына және аймақтық метеодеректерге сәйкес).

- Мачтаны көтеру/түсіру (буындық немесе секциялық) — тек лебедкамен, автокранмен немесе кемінде екі адаммен; құлау аймағы толық бос болуы керек.

- Жұмысқа дейінгі нұсқаулық + құрал-саймандар мен ЖҚҚ тексерісі, аймақтағы электр желілерінің жоқтығын тексеру (ПУЭ бойынша қашықтықты сақтау).

Монтаж — бригада биікте жұмыс істеуге рұқсатпен, жұмысқа рұқсат құжатымен

Орындаушы монтаждан бастап атқарылған жұмыстарға 12 ай кепілдік береді