Техническая спецификация

Наименование: Работы по изготовлению и установке уличного флагштока.

Назначение: Флагшток предназначен для установки на открытой площадке и для крепления государственного, корпоративного флагов.

Место установки: Атырауская область, город Атырау, Промышленная зона Қарабатан 28

Тип флагштока: уличный, с наружной подъемной системой

Количество флагштоков: 5

Материал: Сталь

Высота: 4 флагштока * 8,85м и 1*9м

Диаметр труб, мм: Ø89 / Ø76 / Ø40

Фиксация флага: через кольца или карабины на тросе с блоком. Вертикальный подъём с наружным нержавеющим тросом или тросом с защитой от UV.

Крепление флага: карабин/кольцо с защитой от износа.

Размеры и материалы для фундамента:

- Глубина – 0,85м

- Ширина – 0.5 м

- Длина – от 0.6 м в зависимости от количества флагштоков

- Цемент Sulfat

- Армирование: каркас Ø12–14 мм

Анкерная группа:

- 4 анкерных болта М24–М27

- Закладная плита 300–400 мм

- Толщина плиты 16–20 мм

Ветровая нагрузка: IV район (расчёт по СП РК 2.04-01-2017, w = 0,77 кН/м²)

Требования по БиОТ и при монтаже (работы на высоте):

- Работы на высоте >1,8 м классифицируются как работы на высоте (по Приказу № 109).

- Обязательные СИЗ от падения с высоты: страховочная привязь с амортизатором, карабины, каски, перчатки, обувь с нескользящей подошвой (учитывать пыль и ветер — маски/очки с подбородочным ремешком, инструменты на страховочных тросиках).

- Допуск к работам: только совершеннолетние, прошедшие медосмотр, обучение и имеющие удостоверение на высотные работы.

- Зона монтажа: огораживается сигнальной лентой/знаками, радиус = высота мачты + минимум 2–3м очищается от людей, техники, транспорта (в открытой зоне на месте установки — особенно важно из-за ветра).

- Запрет работ при ветре >10–12 м/с (по инструкции производителя и метеоданным региона).

- Подъём/опускание мачты (шарнирной или секционной) — только с лебёдкой, автокраном или минимум вдвоём; зона падения полностью свободна.

- Инструктаж перед работами + проверка инструмента, СИЗ и отсутствия ЛЭП в зоне (отступ по ПУЭ).

- Монтаж — бригада с допуском на высотные работы, наряд-допуск

Исполнитель дает гарантию 12 месяцев на выполненные работы с даты монтажа