ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на работы по развертыванию и миграции корпоративной почтовой системы Exchange и системы совместной работы SharePoint

1. Основание для закупки

Настоящая закупка осуществляется в целях обеспечения автономного функционирования информационных систем предприятия и приведения ИТ-инфраструктуры в соответствие с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий Республики Казахстан.

Проект предусматривает перенос сервисов Exchange Online и SharePoint Online в локальную инфраструктуру предприятия.

2. Исходные данные

- Количество пользователей: 400 c ростом до 800

- Объём почтового ящика на пользователя: 10 ГБ

- Общий объём почтовых данных: ориентировочно 8 ТБ

- Объём данных SharePoint Online: ориентировочно 5 ТБ

3. Общие требования к архитектуре

3.1. Решение должно обеспечивать:

- отказоустойчивость сервисов;

- масштабируемость;

- резервное копирование с заданной политикой хранения;

- интеграцию с существующей службой каталогов Active Directory;

- соответствие требованиям информационной безопасности.

3.2. Архитектура должна включать:

- 2 (два) сервера виртуализации, объединённых в кластер высокой доступности;

- 1 (один) выделенный сервер резервного копирования;

- систему хранения данных;

- отказоустойчивую SAN-коммутацию;

- программное обеспечение виртуализации, почтовой системы, системы совместной работы и резервного копирования.

4. Сервер виртуализации Dell PowerEdge R660/HPE ProLiant DL360 - 2 шт.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Интерфейсы | Порт USB 2.0 на лицевой панели сервера – не менее 1. Выделенный порт удаленного управления сервером - не менее 1. Выделенный порт Micro-USB прямого подключения к системе управления – не менее 1. Порт USB 2.0 на задней панели - не менее 1. Порт USB 3.0 на задней панели - не менее 1. Слоты на материнской плате PCIe 4.0 x16 - не менее 3. Слот на материнской плате OCP 3.0 x8 – не менее 1. Порт видеоадаптера: - VGA на задней панели – не менее 1 - VGA на передней панели - не менее 1. |
| 1.2 | Требование к шасси | Форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку, высота - 1U Должен иметь запираемую на ключ переднюю панель корпуса сервера, ограничивающую доступ к жестким дискам. |
| 1.3 | Поддерживаемые типы оперативной памяти | Не менее DDR5 RDIMM |
| 1.4 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | Не менее 8 TB RDIMM |
| 1.5 | Количество слотов для оперативной памяти | Не менее 32 |
| 1.6 | Система охлаждения сервера | Не менее 4 вентиляторов повышенной производительности с горячей заменой |
| 1.7 | Сетевые порты | Не менее 1 (одного) встроенного сетевого адаптера с не менее чем 2 (двумя) портами 1Гбит/с Ethernet RJ45. Не менее 1 (одного) сетевого адаптера OCP 3.0 с не менее чем 2 (двумя) портами 10/25 Гбит/с Ethernet SFP28 |
| 1.8 | Контроллер SAN HBA | Не менее 1 (одного) адаптера HBA с не менее чем 2 (двумя) портами 32 Гбит/с FC с двумя установленными трансиверами 32 Гбит/с FC SW |
| 1.9 | Блок питания | Не менее 2 шт. Мощность каждого – не менее 700 Вт, с возможностью горячей замены |
| 1.10 | Средства дистанционного управления и мониторинга сервера | Системное программное обеспечение должно обеспечивать: - управление, обновление и устранение неполадок независимо от наличия операционной системы или гипервизора, без использования агентов; - поддержку протоколов SSH, SSL, DHCP, DNS; - возможность записи и хранения видео консольных сессий - отображение инвентаризационной информации обо установленных компонентах вычислительного узла, включая информацию об установленных версиях микрокодов компонент сервера, информацию о MAC-адресах и WWN сетевых контроллеров и FC-адаптерах, в т.ч. и виртуальных; - удаленный перехват консоли управления вычислительного узла (виртуальная консоль): экрана, клавиатуры и координатно-графического указателя как на этапе загрузки вычислительного узла, так и во время работы операционных систем. Виртуальная консоль должна поддерживать работу с использованием веб-браузера и стандарта HTML5, без необходимости использования плагинов Java и ActiveX; - возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС; - модуль управления сервером должен иметь функционал безопасной проверки целостности и неизменности пакетов обновлений микрокодов компонент вычислительного узла на этапе подготовки обновления; - модуль управления сервером должен поддерживать функционал управления группой серверов из одной консоли без использования внешних систем управления. Должно поддерживаться не менее 250 серверов в группе управления; |
| 2. | Требования к процессору сервера |  |
| 2.1 | Процессор | Не ниже Xeon Scalable 5 поколения или выше; Не менее 32 ядер; Базовая тактовая частота не менее 2.1 GHz; Не менее 60 MB кэш-памяти 3-го уровня Поддержка UPI не менее 16 ГТ/с Поддержка памяти не менее DDR5-4400 TDP не более 270 Вт |
| 2.2 | Количество процессоров | Не менее 2 шт. |
| 2.3 | Система охлаждения процессоров | Не менее 2 штук, активная воздушная. Достаточная для охлаждения процессоров с TDP от 250 ватт и выше. |
| 3. | Требования к оперативной памяти сервера |  |
| 3.1 | Установленная оперативная память | Не менее 256 GB. 8 модулей по 32GB каждый |
| 3.2 | Тип оперативной памяти | Не менее RDIMM DDR5-5600 МT/s, ECC-коррекция многобитовых ошибок |
| 4. | Требования к контроллерам дисковых массивов сервера и жестким дискам |  |
| 4.1 | Тип поддерживаемых жестких дисков | SATA, SAS |
| 4.2 | RAID контроллер | Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; |
|  |  | Скорость передачи данных – не менее 12 Gbps |
|  |  | Не менее 8 GB кэш памяти на чтение и запись, отказоустойчивый ROM, онлайн миграция между уровнями RAID, увеличение емкости без остановки работы, онлайн увеличение размера существующих логических томов |
|  |  | Поддержка интеграции со средствами для управления и мониторинга сервера |
|  |  | Поддержка PCIe Gen4. RAID контроллер не должен занимать слот PCIe для установки интерфейсных плат |
| 4.3 | Поддерживаемое количество накопителей | Не менее 10 слотов для накопителей формата 2.5” |
| 4.4 | Тип установленных накопителей | Не менее SSD SATA, 6 Gb/s, устойчивость к не менее чем 1 циклу перезаписи в день |
| 4.5 | Количество накопителей | Не менее 2 шт., с возможностью горячей замены |
| 4.6 | Объем каждого накопителя | Не менее 960 GB |
| 4.7 | Форм фактор накопителей | Не более 2,5” |
| 5. | Требования к комплектности и гарантии |  |
| 5.1 | Комплектность | - не менее двух кабелей для подключения сервера к сети электрического питания типа С13-C14, длиной не менее 2 метра; - не менее двух кабелей прямого подключения SFP+ to SFP+ 10GbE длиной не менее 3 метра; - «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”; - наличие сертификата, подписанного на заводе изготовителя, хранимого во встроенной системе управления сервером. Сертификат должен генерироваться в процессе сборки на заводе и содержать уникальные идентификаторы компонентов системы. Сертификат позволяет убедиться, что полученный сервер соответствует тому, что был изготовлен на заводе. |
| 5.2 | Гарантия | Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика (Представителя заказчика). В период гарантийного срока поставщик предоставляет техническую поддержку по электронной почте, через сайт, по телефону с уровнем 24x7. При невозможности решения проблемы по телефону Поставщик организовывает выезд специалиста (-ов) к Заказчику (Представителю заказчика) в срок не более 72 часов с момента регистрации обращения в службе поддержки без учета выходных и праздничных дней. В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику (Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с момента передачи товара на ремонт. Гарантия должна предусматривать невозврат производителю неисправных накопителей, заменяемых по гарантии. |
| 6. | Дополнительные требования | Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика). Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. |

5. Сервер резервного копирования Dell PowerEdge R760/HPE ProLiant DL380 - 1 шт.

5.1. Назначение

Сервер предназначен исключительно для хранения резервных копий и не должен использоваться для размещения производственных сервисов.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к серверу |  |
| 1.1 | Интерфейсы | Порт USB 2.0 на лицевой панели сервера – не менее 1. Выделенный порт удаленного управления сервером - не менее 1. Выделенный порт Micro-USB прямого подключения к системе управления на передней панели – не менее 1. Порт USB 2.0 на задней панели - не менее 1. Порт USB 3.0 на задней панели - не менее 1. Слоты на материнской плате PCIe 4.0 x8 - не менее 2. Слоты на материнской плате PCIe 5.0 x16 - не менее 2. Слоты на материнской плате PCIe 4.0 x16 - не менее 2. Слот на материнской плате OCP 3.0 x8 – не менее 1. Порт видеоадаптера: - VGA на задней панели – не менее 1 - VGA на передней панели - не менее 1. |
| 1.2 | Требование к шасси | Форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку, высота – не менее 2U Должен иметь запираемую на ключ переднюю панель корпуса сервера, ограничивающую доступ к жестким дискам. |
| 1.3 | Поддерживаемые типы оперативной памяти | RDIMM DDR5 |
| 1.4 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | 8 TB |
| 1.5 | Количество слотов для оперативной памяти | 32 |
| 1.6 | Система охлаждения сервера | Не менее 6 вентиляторов повышенной производительности с горячей заменой |
| 1.7 | Сетевые порты | Не менее 2-х портов на материнской плате 10/100/1000 Ethernet RJ-45. Не менее 1 (одного) сетевого адаптера OCP 3.0 с не менее чем 2 (двумя) портами 10/25 Гбит/с Ethernet SFP28. |
| 1.8 | Блок питания | Не менее 2 шт. Мощность каждого – не менее 700 Вт, с возможностью горячей замены |
| 1.9 | Средства дистанционного управления и мониторинга сервера | Системное программное обеспечение должно обеспечивать: - управление, обновление и устранение неполадок независимо от наличия операционной системы или гипервизора, без использования агентов; - поддержку протоколов SSH, SSL, DHCP, DNS; - возможность записи и хранения видео консольных сессий - отображение инвентаризационной информации обо установленных компонентах вычислительного узла, включая информацию об установленных версиях микрокодов компонент сервера, информацию о MAC-адресах и WWN сетевых контроллеров и FC-адаптерах, в т.ч. и виртуальных; - удаленный перехват консоли управления вычислительного узла (виртуальная консоль): экрана, клавиатуры и координатно-графического указателя как на этапе загрузки вычислительного узла, так и во время работы операционных систем. Виртуальная консоль должна поддерживать работу с использованием веб-браузера и стандарта HTML5, без необходимости использования плагинов Java и ActiveX; - возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС; - модуль управления сервером должен иметь функционал безопасной проверки целостности и неизменности пакетов обновлений микрокодов компонент вычислительного узла на этапе подготовки обновления; - модуль управления сервером должен поддерживать функционал управления группой серверов из одной консоли без использования внешних систем управления. Должно поддерживаться не менее 250 серверов в группе управления; |
| 2. | Требования к процессору сервера |  |
| 2.1 | Процессор | Не хуже Xeon Scalable 4 поколения; Не менее 8 ядер; Базовая тактовая частота не менее 2.6 GHz; Максимальная тактовая частота не менее 4.1 GHz; Не менее 22.5 MB кэш-памяти 3-го уровня; Поддержка UPI не менее 16 ГТ/с; Поддержка памяти не менее DDR5-4400; TDP не более 125 Вт. |
| 2.2 | Количество процессоров | Не менее 2 шт. |
| 2.3 | Система охлаждения процессоров | Не менее 2 штук, активная воздушная. Достаточная для охлаждения процессоров с TDP от 165 ватт и выше. |
| 3. | Требования к оперативной памяти сервера |  |
| 3.1 | Установленная оперативная память | Не менее 64 GB. 4 модуля по 16GB каждый |
| 3.2 | Тип оперативной памяти | Не менее RDIMM DDR5-5600 МT/s, ECC-коррекция многобитовых ошибок |
| 4. | Требования к контроллерам дисковых массивов сервера и жестким дискам |  |
| 4.1 | Тип поддерживаемых жестких дисков | SATA, SAS |
| 4.2 | RAID контроллер | Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; |
|  |  | Скорость передачи данных – не менее 12 Gbps |
|  |  | Не менее 8 GB кэш памяти на чтение и запись, отказоустойчивый ROM, онлайн миграция между уровнями RAID, увеличение емкости без остановки работы, онлайн увеличение размера существующих логических томов |
|  |  | Поддержка интеграции со средствами для управления и мониторинга сервера |
|  |  | Поддержка не менее 32 накопителей |
|  |  | Поддержка PCIe Gen4. |
| 4.3 | Тип установленных накопителей | SAS HDD 12 Gb/s, скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов в минуту. |
| 4.4 | Количество накопителей | Не менее 12 шт., с возможностью горячей замены |
| 4.5 | Объем каждого накопителя | Не менее 20 TB |
| 4.6 | Форм фактор накопителей | Не менее 3,5” |
| 4.7 | Загрузочные накопители | Не менее одного контроллера с двумя накопителями формата M.2 NVMe SSD объемом 960ГБ, объединенных в аппаратный RAID1. Контроллер должен поддерживать установку и извлечение без открытия корпуса и остановки сервера, должна поддерживаться горячая замена накопителей. Контроллер не должен занимать слотов для предназначенных для установки дополнительных PCIe-адаптеров |
| 5. | Требования к комплектности и гарантии |  |
| 5.1 | Комплектность | - не менее двух кабелей для подключения сервера к сети электрического питания типа С13-C14, длиной не менее 2 метров; - не менее двух кабелей прямого подключения SFP+ to SFP+ 10GbE длиной не менее 3 метра; - «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”; |
| 5.2 | Гарантия | Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика (Представителя заказчика). В период гарантийного срока поставщик предоставляет техническую поддержку по электронной почте, через сайт, по телефону с уровнем 24x7. При невозможности решения проблемы по телефону Поставщик организовывает выезд специалиста (-ов) к Заказчику (Представителю заказчика) в срок не более 72 часов с момента регистрации обращения в службе поддержки без учета выходных и праздничных дней. В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику (Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с момента передачи товара на ремонт. |
| 6. | Дополнительные требования | Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика). Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. |

6. Система хранения данных (SAN) – 1 шт.

| Техническое задание на поставку системы хранения данных |  |
| --- | --- |
| Общие требования | Система хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а также сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность пользовательских и используемых информационными системами предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. |
| Контроллеры системы хранения, общие требования | Каждый отдельный контроллер должен быть достаточным для обеспечения работы всей СХД, должен иметь центральный процессор (CPU), кэш память, порты ввода-вывода, порты для подключения дополнительных дисковых полок. Кэш память на запись должна поддерживать функцию зеркалирования ее между контроллерами и должна быть защищена по питанию. |
| Количество контроллеров | Не менее 2 шт. |
| Режим работы контроллеров | Active-Active с возможностью резервирования и горячей замены и поддержкой архитектуры ассиметричного доступа (ALUA). |
| Технические характеристики одного контроллера | - не менее 16 ГБ кэш памяти стандарта не хуже DDR3 - 1 порт SAS 12 Гбит/с для подключения внешних дисковых полок расширения, интерфейс типа mini-SAS HD - 4 порта 32Gb FC (автоматическая настройка на 16Gb) для подключения серверов, с установленными трансиверами 32Гбит/с FC, интерфейс типа LC - 1 порт управления Ethernet 100/1000 Мбит/с - 1 mini-USB порт для проведения диагностики и локального управления - внутренняя шина SAS 12 Гбит/с для подключения внутренних жестких дисков |
| Поддерживаемые типы интерфейсов для подключения серверов | - 4 ports 25Gb iSCSI SFP28 (автоматическая настройка на 10G или 25G iSCSI) - 4 ports 10Gb iSCSI BaseT (автоматическая настройка на 10G или 1G iSCSI (BaseT)) - 4 ports 32Gb FC (автоматическая настройка на 16Gb) - 4 ports 12Gb SAS (автоматическая настройка на 12G или 6G SAS) |
| Защита данных | СХД должна поддерживать RAID уровни 1, 5, 6, 10 а также динамические группы с возможностью виртуализации дискового пространства. Должна быть возможность одновременно использовать как RAID группы, так и динамические пулы в рамках одной СХД. |
| Обновление микрокода | СХД должна поддерживать обновление версий микрокода контроллеров в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным. |
| Дисковые полки расширения, общие требования | Должно поддерживаться отказоустойчивое подключение дисковых полок к контроллерам СХД. Дисковые полки должны поддерживать горячую замену жестких дисков. Каждая дисковая полка должна иметь дублированные источники питания, вентиляторы, модули ввода-вывода. Должна быть возможность смешивать диски разного типа (SSD, SAS, NL-SAS) и объема в рамках одной дисковой полки. Должна быть возможность смешивать дисковые полки для дисков разного форм-фактора в рамках одной СХД. |
| Интерфейс подключения | Дисковые полки должны иметь интерфейс подключения к контроллерам системы хранения SAS 12 Гбит/с. |
| Установленные диски | Не менее 12 SSD накопителей с интерфейсом SAS 12 Гбит/с объемом 1.92 TБ, форм-фактор 2,5”. Не менее 36 жестких дисков с интерфейсом SAS 12 Гбит/с, 10 000 rpm, объемом 2.4 TБ, форм-фактор 2,5”. |
| Поддерживаемые типы дисков | Должна поддерживаться возможность установки следующих жестких дисков (в основной системе и полках расширения): - 7.2K NLSAS/SAS 3.5" - 4TB - 8TB - 12TB - 16TB - 20TB - 24TB - 10K SAS 2.5” - 1.2TB - 2.4TB - SSD - 1.6TB Mixed Use - 1.92TB Read Intensive - 3.2TB Mixed Use - 3.84TB Read Intensive - 7.68 Read Intensive |
| Диски горячей замены | Должны иметься возможность выделения диски горячего резерва, как выделенные для отдельных RAID групп, так и общие на всю СХД или в случае использования динамических пулов должна быть возможность резервирования части пространства каждого диска, входящего в такой пул. |
| Форм-фактор, габариты | Дисковые полки должны иметь возможность установки в стандартный 19” серверный шкаф, высота полки не более 2U. |
| Расширяемость и масштабируемость, общие требования | Должна поддерживаться возможность расширения дискового пространства СХД без остановки ввода-вывода путем добавления новых дисков и дисковых полок. |
| Максимальная сырая емкость (без учета RAID) | до 5.72 ПБ |
| Максимальное количество поддерживаемых жестких дисков | до 276 шт. |
| Управление данными, общие требования | Система должна поддерживать, как традиционные дисковые RAID-группы, так и динамические группы с использованием технологии защиты с избыточным кодированием (erasure coding). Размер дисковой группы не должен быть ограничен по максимальному размеру. Система должна поддерживать дисковые пулы (объединение дисковых групп). Система должна поддерживать, как виртуальные дисковые пулы, так и традиционные. |
| Выделение дискового пространства серверам | Дисковое пространство должно предоставляться серверам в виде логических томов, доступных серверам сразу в объеме, определенном администратором. При этом, должна быть возможность выделения дискового пространства на СХД автоматически и только по мере реально записанного объема данных серверами. |
| Создание мгновенных копий логических томов | Система должна обеспечивать функционал создания мгновенных копий логических томов. Мгновенные копии должны создаваться по технологии redirect on write (ROW). |
| Расширение дискового пространства и управление RAID группами | Должно поддерживаться расширение отдельных RAID групп, динамических пулов и отдельных логических томов без прерывания операций ввода-вывода. Должна поддерживаться возможность изменения уровня RAID отдельных групп, изменение размера блока данных. |
| Повышение производительности и использования SSD дисков в качестве кэш-памяти | Система должна обеспечивать функционал, позволяющий повышать производительность ввода-вывода и использовать SSD диски в качестве быстродействующей кэш-памяти для операций чтения. Технология должна позволять создавать дополнительную дисковую кэш-группу на каждый виртуальный пул. Максимальный объем кэш-памяти на SSD дисках должен быть не менее 4 ТБ. |
| Многоуровневое хранение | Система должна обеспечивать функционал автоматического многоуровневого хранения данных, которая поддерживает максимальную производительность системы за счет перемещения наиболее часто используемых блоков данных, на производительные слои хранения, редко используемых на медленные слои хранения. Технология должна поддерживать не менее 3 уровней хранения (SSD, 10K HDD, 7.2K HDD). Размер перемещаемого блока должен быть не более 4МБ. Оценка частоты использования блоков данных (сбор статистики) должна происходить не реже одного раза в 5 секунд. |
| Удаленная репликация данных | Система должна обеспечивать удаленную репликацию данных по протоколам IP и FC. |
| Создание полных физических копий томов | Система должна обеспечивать функционал создания полных физических копий томов. |
| Управление доступом серверов, общие требования | На уровне СХД должна поддерживаться технология разделения доступа серверов к дисковым ресурсам (логическим томам). |
| Управление доступом по множественным путям | СХД должна поддерживать не менее четырех независимых путей подключения дискового массива к серверам, должна быть возможность использовать ПО управления множественным доступом (MPIO) как встроенное в операционные системы, так и доступное от производителя СХД. |
| Одновременный доступ к логическим томам | Должна поддерживаться возможность одновременного доступа к одному логическому тому разных серверов (узлов кластера). |
| Количество мгновенных снимков на систему, не менее | 1024 |
| Требования к лицензированию | Следующий функционал должен быть включен на максимальную конфигурацию и максимальный объем системы: - Динамические группы - Виртуальное выделение ресурсов - Организация дополнительной кэш-памяти для операций чтения на твердотельных дисках (SSD read cache) - Асинхронная репликация по FC и IP - Мгновенные снимки - Организация многоуровневого автоматического хранения, поддержка не менее трех уровней - Создание полных физических копий томов - Интеграция с VMware vSphere, vCenter SRM |
| Управление СХД, общие требования | Должен быть доступен функционал управления СХД из единой консоли управления, должна быть возможность использовать как графический интерфейс (GUI), так и командную строку (CLI) и REST API. ПО управления СХД должно иметь возможность мониторинга производительности. |
| Управление через графический интерфейс, GUI | Должно поддерживаться встроенное управление СХД через графический интерфейс на основе протокола HTML5. |
| Управление через командную строку, CLI | Должно поддерживаться управление СХД через командную строку. |
| Управление через командную строку, REST API | Должно поддерживаться управление СХД через REST API. |
| Интеграция с операционными системами, гипервизорами, общие требования | Должны поддерживаться основные коммерческие и свободно-распространяемые операционные системы, должны поддерживаться основные платформы виртуализации (гипервизоры). |
| Поддерживаемые операционные системы | СХД должна поддерживать подключение серверов со следующими операционными системами: - Windows 2022, 2019 - RHEL 8.2 и 7.8 - SLES 15.2 и 12.5 - VMware ESXi 7.0 и 6.7 |
| Интеграция с решениями по виртуализации | Должны поддерживаться интеграция со следующими решениями: - VMware vSphere (ESXi) - vCenter; SRM - Microsoft Hyper-V |
| Отказоустойчивость СХД | СХД должна обеспечивать высокую надежность и сохранность данных, путем резервирования всех критичных подсистем – источников питания, вентиляторов охлаждения, подключения дисковых полок и интерфейсов подключения к сети хранения и серверам. СХД не должна иметь единой точки отказа, все компоненты должны быть задублированы. |
| Форм-фактор и габариты в требуемой конфигурации | Высота не более 6U, возможность установки в стандартный шкаф 19” |
| Электропитание, тепловыделение, потребляемая мощность | Каждая СХД и дисковые полки должны иметь не менее двух источников питания, работающих по схеме N + 1 с возможностью горячей замены |
| Напряжение | 100 – 240 В, однофазное |
| Частота | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в требуемой конфигурации | Не более 2320 Вт |
| Рассеиваемая мощность в требуемой конфигурации | Не более 7920 BTU/час |
| Условия эксплуатации |  |
| Рабочая температура | 5° – 35° С |
| Относительная влажность | 10% - 80% |
| Гарантийные обязательства, услуги по инсталляции и обслуживанию | СХД должна поставляться с гарантийными обязательствами производителя, которые должны действовать в течении трехлетнего срока c даты передачи оборудования Заказчику. Гарантийные обязательства производителя должны включать: • Круглосуточные консультации инженеров «горячей линии» производителя по вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения в режиме «реального» времени. Заказчик должен иметь возможность при возникновении вопроса напрямую по телефонной линии обратиться к инженеру технической поддержки производителя без помещения заявки на ремонт в очередь ожидания. • Проведение аппаратного ремонта (с предоставлением исправных запасных частей) на месте эксплуатации по рабочим дням, в рабочее время. • Обеспечение Заказчику возможности ускоренного решения заявки на ремонт путем установления «приоритета» инцидента. • Обеспечение Заказчику возможности оперативного подключения специализированных экспертных групп технической поддержки для ускоренного решения сложных проблем. • Предоставление доступных модификаций (улучшений, исправлений и обновлений) управляющего программного обеспечение СХД (firmware) по мере их выпуска производителем. • Обеспечение Заказчику возможности реализации механизма автоматического размещения заявок на ремонт, посредством предоставления бесплатных программных средств, реализующих API к системе help-desk производителя и передачу информации технической поддержке производителя об ошибках в работе оборудования. |

7. Система хранения данных (SAN) – 1 шт.

| Техническое задание на поставку системы хранения данных |  |
| --- | --- |
| Общие требования | Система хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а также сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность пользовательских и используемых информационными системами предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. |
| Контроллеры системы хранения, общие требования | Каждый отдельный контроллер должен быть достаточным для обеспечения работы всей СХД, должен иметь центральный процессор (CPU), кэш память, порты ввода-вывода, порты для подключения дополнительных дисковых полок. Кэш память на запись должна поддерживать функцию зеркалирования ее между контроллерами и должна быть защищена по питанию. |
| Количество контроллеров | Не менее 2 шт. |
| Режим работы контроллеров | Active-Active с возможностью резервирования и горячей замены и поддержкой архитектуры ассиметричного доступа (ALUA). |
| Технические характеристики одного контроллера | - не менее 16 ГБ кэш памяти стандарта не хуже DDR3 - 1 порт SAS 12 Гбит/с для подключения внешних дисковых полок расширения, интерфейс типа mini-SAS HD - 4 порта 32Gb FC (автоматическая настройка на 16Gb) для подключения серверов, с установленными трансиверами 32Гбит/с FC, интерфейс типа LC - 1 порт управления Ethernet 100/1000 Мбит/с - 1 mini-USB порт для проведения диагностики и локального управления - внутренняя шина SAS 12 Гбит/с для подключения внутренних жестких дисков |
| Поддерживаемые типы интерфейсов для подключения серверов | - 4 ports 25Gb iSCSI SFP28 (автоматическая настройка на 10G или 25G iSCSI) - 4 ports 10Gb iSCSI BaseT (автоматическая настройка на 10G или 1G iSCSI (BaseT)) - 4 ports 32Gb FC (автоматическая настройка на 16Gb) - 4 ports 12Gb SAS (автоматическая настройка на 12G или 6G SAS) |
| Защита данных | СХД должна поддерживать RAID уровни 1, 5, 6, 10 а также динамические группы с возможностью виртуализации дискового пространства. Должна быть возможность одновременно использовать как RAID группы, так и динамические пулы в рамках одной СХД. |
| Обновление микрокода | СХД должна поддерживать обновление версий микрокода контроллеров в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным. |
| Дисковые полки расширения, общие требования | Должно поддерживаться отказоустойчивое подключение дисковых полок к контроллерам СХД. Дисковые полки должны поддерживать горячую замену жестких дисков. Каждая дисковая полка должна иметь дублированные источники питания, вентиляторы, модули ввода-вывода. Должна быть возможность смешивать диски разного типа (SSD, SAS, NL-SAS) и объема в рамках одной дисковой полки. Должна быть возможность смешивать дисковые полки для дисков разного форм-фактора в рамках одной СХД. |
| Интерфейс подключения | Дисковые полки должны иметь интерфейс подключения к контроллерам системы хранения SAS 12 Гбит/с. |
| Установленные диски | Не менее 12 SSD накопителей с интерфейсом SAS 12 Гбит/с объемом 1.92 TБ, форм-фактор 2,5”. Не менее 12 жестких дисков с интерфейсом SAS 12 Гбит/с, 10 000 rpm, объемом 2.4 TБ, форм-фактор 2,5”. |
| Поддерживаемые типы дисков | Должна поддерживаться возможность установки следующих жестких дисков (в основной системе и полках расширения): - 7.2K NLSAS/SAS 3.5" - 4TB - 8TB - 12TB - 16TB - 20TB - 24TB - 10K SAS 2.5” - 1.2TB - 2.4TB - SSD - 1.6TB Mixed Use - 1.92TB Read Intensive - 3.2TB Mixed Use - 3.84TB Read Intensive - 7.68 Read Intensive |
| Диски горячей замены | Должны иметься возможность выделения диски горячего резерва, как выделенные для отдельных RAID групп, так и общие на всю СХД или в случае использования динамических пулов должна быть возможность резервирования части пространства каждого диска, входящего в такой пул. |
| Форм-фактор, габариты | Дисковые полки должны иметь возможность установки в стандартный 19” серверный шкаф, высота полки не более 2U. |
| Расширяемость и масштабируемость, общие требования | Должна поддерживаться возможность расширения дискового пространства СХД без остановки ввода-вывода путем добавления новых дисков и дисковых полок. |
| Максимальная сырая емкость (без учета RAID) | до 5.72 ПБ |
| Максимальное количество поддерживаемых жестких дисков | до 276 шт. |
| Управление данными, общие требования | Система должна поддерживать, как традиционные дисковые RAID-группы, так и динамические группы с использованием технологии защиты с избыточным кодированием (erasure coding). Размер дисковой группы не должен быть ограничен по максимальному размеру. Система должна поддерживать дисковые пулы (объединение дисковых групп). Система должна поддерживать, как виртуальные дисковые пулы, так и традиционные. |
| Выделение дискового пространства серверам | Дисковое пространство должно предоставляться серверам в виде логических томов, доступных серверам сразу в объеме, определенном администратором. При этом, должна быть возможность выделения дискового пространства на СХД автоматически и только по мере реально записанного объема данных серверами. |
| Создание мгновенных копий логических томов | Система должна обеспечивать функционал создания мгновенных копий логических томов. Мгновенные копии должны создаваться по технологии redirect on write (ROW). |
| Расширение дискового пространства и управление RAID группами | Должно поддерживаться расширение отдельных RAID групп, динамических пулов и отдельных логических томов без прерывания операций ввода-вывода. Должна поддерживаться возможность изменения уровня RAID отдельных групп, изменение размера блока данных. |
| Повышение производительности и использования SSD дисков в качестве кэш-памяти | Система должна обеспечивать функционал, позволяющий повышать производительность ввода-вывода и использовать SSD диски в качестве быстродействующей кэш-памяти для операций чтения. Технология должна позволять создавать дополнительную дисковую кэш-группу на каждый виртуальный пул. Максимальный объем кэш-памяти на SSD дисках должен быть не менее 4 ТБ. |
| Многоуровневое хранение | Система должна обеспечивать функционал автоматического многоуровневого хранения данных, которая поддерживает максимальную производительность системы за счет перемещения наиболее часто используемых блоков данных, на производительные слои хранения, редко используемых на медленные слои хранения. Технология должна поддерживать не менее 3 уровней хранения (SSD, 10K HDD, 7.2K HDD). Размер перемещаемого блока должен быть не более 4МБ. Оценка частоты использования блоков данных (сбор статистики) должна происходить не реже одного раза в 5 секунд. |
| Удаленная репликация данных | Система должна обеспечивать удаленную репликацию данных по протоколам IP и FC. |
| Создание полных физических копий томов | Система должна обеспечивать функционал создания полных физических копий томов. |
| Управление доступом серверов, общие требования | На уровне СХД должна поддерживаться технология разделения доступа серверов к дисковым ресурсам (логическим томам). |
| Управление доступом по множественным путям | СХД должна поддерживать не менее четырех независимых путей подключения дискового массива к серверам, должна быть возможность использовать ПО управления множественным доступом (MPIO) как встроенное в операционные системы, так и доступное от производителя СХД. |
| Одновременный доступ к логическим томам | Должна поддерживаться возможность одновременного доступа к одному логическому тому разных серверов (узлов кластера). |
| Количество мгновенных снимков на систему, не менее | 1024 |
| Требования к лицензированию | Следующий функционал должен быть включен на максимальную конфигурацию и максимальный объем системы: - Динамические группы - Виртуальное выделение ресурсов - Организация дополнительной кэш-памяти для операций чтения на твердотельных дисках (SSD read cache) - Асинхронная репликация по FC и IP - Мгновенные снимки - Организация многоуровневого автоматического хранения, поддержка не менее трех уровней - Создание полных физических копий томов - Интеграция с VMware vSphere, vCenter SRM |
| Управление СХД, общие требования | Должен быть доступен функционал управления СХД из единой консоли управления, должна быть возможность использовать как графический интерфейс (GUI), так и командную строку (CLI) и REST API. ПО управления СХД должно иметь возможность мониторинга производительности. |
| Управление через графический интерфейс, GUI | Должно поддерживаться встроенное управление СХД через графический интерфейс на основе протокола HTML5. |
| Управление через командную строку, CLI | Должно поддерживаться управление СХД через командную строку. |
| Управление через командную строку, REST API | Должно поддерживаться управление СХД через REST API. |
| Интеграция с операционными системами, гипервизорами, общие требования | Должны поддерживаться основные коммерческие и свободно-распространяемые операционные системы, должны поддерживаться основные платформы виртуализации (гипервизоры). |
| Поддерживаемые операционные системы | СХД должна поддерживать подключение серверов со следующими операционными системами: - Windows 2022, 2019 - RHEL 8.2 и 7.8 - SLES 15.2 и 12.5 - VMware ESXi 7.0 и 6.7 |
| Интеграция с решениями по виртуализации | Должны поддерживаться интеграция со следующими решениями: - VMware vSphere (ESXi) - vCenter; SRM - Microsoft Hyper-V |
| Отказоустойчивость СХД | СХД должна обеспечивать высокую надежность и сохранность данных, путем резервирования всех критичных подсистем – источников питания, вентиляторов охлаждения, подключения дисковых полок и интерфейсов подключения к сети хранения и серверам. СХД не должна иметь единой точки отказа, все компоненты должны быть задублированы. |
| Форм-фактор и габариты в требуемой конфигурации | Высота не более 6U, возможность установки в стандартный шкаф 19” |
| Электропитание, тепловыделение, потребляемая мощность | Каждая СХД и дисковые полки должны иметь не менее двух источников питания, работающих по схеме N + 1 с возможностью горячей замены |
| Напряжение | 100 – 240 В, однофазное |
| Частота | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в требуемой конфигурации | Не более 2320 Вт |
| Рассеиваемая мощность в требуемой конфигурации | Не более 7920 BTU/час |
| Условия эксплуатации |  |
| Рабочая температура | 5° – 35° С |
| Относительная влажность | 10% - 80% |
| Гарантийные обязательства, услуги по инсталляции и обслуживанию | СХД должна поставляться с гарантийными обязательствами производителя, которые должны действовать в течении трехлетнего срока c даты передачи оборудования Заказчику. Гарантийные обязательства производителя должны включать: • Круглосуточные консультации инженеров «горячей линии» производителя по вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения в режиме «реального» времени. Заказчик должен иметь возможность при возникновении вопроса напрямую по телефонной линии обратиться к инженеру технической поддержки производителя без помещения заявки на ремонт в очередь ожидания. • Проведение аппаратного ремонта (с предоставлением исправных запасных частей) на месте эксплуатации по рабочим дням, в рабочее время. • Обеспечение Заказчику возможности ускоренного решения заявки на ремонт путем установления «приоритета» инцидента. • Обеспечение Заказчику возможности оперативного подключения специализированных экспертных групп технической поддержки для ускоренного решения сложных проблем. • Предоставление доступных модификаций (улучшений, исправлений и обновлений) управляющего программного обеспечение СХД (firmware) по мере их выпуска производителем. • Обеспечение Заказчику возможности реализации механизма автоматического размещения заявок на ремонт, посредством предоставления бесплатных программных средств, реализующих API к системе help-desk производителя и передачу информации технической поддержке производителя об ошибках в работе оборудования. |

8. SAN коммутатор -2 шт.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к коммутатору |  |
| 1.1 | Общие требования | Коммутатор устанавливается в телекоммуникационный шкаф 19” |
|  |  | Высота коммутатора – 1RU |
|  |  | Забор воздуха со стороны блоков питания и выдув воздуха со стороны интерфейсных портов |
|  |  | Сетевой коммутатор должен иметь, не менее: - 24 портов FC 32/64 Gb/s; - не менее 24 активированных портов FC 64 Gb/s - выделенный порт управления 10/100/1000Base-T RJ-45; - консольный порт RJ-45; - сервисный порт USB. |
| 1.2 | Возможности по отказоустойчивости и высокой доступности | - Коммутатор должен поддерживать обновление программного обеспечения коммутатора без прерывания функционирования SAN-фабрики |
| 1.3 | Производительность | Не менее 1.536 Тбит/с |
| 1.4 | Функционал | Поддержка типов портов: F, E, EX, D; Поддержка FOS 9.0 Поддерживать зонирование и списки доступа; Поддерживать объединение до 8 физических FC портов в один логический канал с автоматической балансировкой трафика между ними на уровне отдельных фреймов при межкоммутаторном взаимодействии (на ISL соединениях); Поддерживать управление посредством web-интерфейса, а также посредством CLI; Поддержка Fabric Vision и Extended Fabric |
| 1.5 | Сервисы фабрики | BB Credit Recovery; Advanced Zoning (Default Zoning, Port/WWN Zoning, Peer Zoning); Congestion Signaling; Dynamic Path Selection (DPS); Extended Fabrics; Fabric Performance Impact Notification (FPIN); Fabric Vision; FDMI; FICON CUP; Flow Vision; F_Port Trunking; FSPF; Integrated Routing; ISL Trunking; Management Server; Name Server; NPIV; NTP v3; Port Decommission/Fencing; QoS; Registered State Change Notification (RSCN); Slow Drain Device Quarantine (SDDQ); Target-Driven Zoning; Traffic Optimizer; Virtual Fabrics (Logical Switch, Logical Fabric); VMID+ and AppServer |
| 1.6 | Поддержка протоколов управления | Advanced Web Tools; Brocade SANnav Management Portal and SANnav Global View; Command Line Interface (CLI); EZSwitchSetup; HTTP/HTTPS; RESTful API; SNMP v1/v3 (FE MIB, FC Management MIB); SSH. |
| 2 | Требования к комплектности и гарантии |  |
| 2.1 | Комплектность | - Не менее 8 SFP+ SW модулями поддерживающих 16, 32 и 64 Gb/s FC; - Не менее 8 оптических кабелей LC/LC OM4 длиной 3 метра; - Не менее 2 кабелей питания С13/C14 длиной 3 метра; - крепления для монтажа коммутатора в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”. |
| 2.2 | Гарантия | Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика (Представителя заказчика). В период гарантийного срока поставщик предоставляет техническую поддержку по телефону в рабочие дни с реагированием не более чем через 1 рабочий день. При невозможности решения проблемы по телефону Поставщик организовывает выезд специалиста (-ов) к Заказчику (Представителю заказчика) в срок не более 72 часов с момента регистрации обращения в службе поддержки без учета выходных и праздничных дней. В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику (Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с момента передачи товара на ремонт. |
| 3. | Дополнительные требования | Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика). Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. |

9. Сервер виртуализации Dell PowerEdge R660/HPE ProLiant DL360 - 2 шт.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Интерфейсы | Порт USB 2.0 на лицевой панели сервера – не менее 1. Выделенный порт удаленного управления сервером - не менее 1. Выделенный порт Micro-USB прямого подключения к системе управления – не менее 1. Порт USB 2.0 на задней панели - не менее 1. Порт USB 3.0 на задней панели - не менее 1. Слоты на материнской плате PCIe 4.0 x16 - не менее 3. Слот на материнской плате OCP 3.0 x8 – не менее 1. Порт видеоадаптера: - VGA на задней панели – не менее 1 - VGA на передней панели - не менее 1. |
| 1.2 | Требование к шасси | Форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку, высота - 1U Должен иметь запираемую на ключ переднюю панель корпуса сервера, ограничивающую доступ к жестким дискам. |
| 1.3 | Поддерживаемые типы оперативной памяти | Не менее DDR5 RDIMM |
| 1.4 | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | Не менее 8 TB RDIMM |
| 1.5 | Количество слотов для оперативной памяти | Не менее 32 |
| 1.6 | Система охлаждения сервера | Не менее 4 вентиляторов повышенной производительности с горячей заменой |
| 1.7 | Сетевые порты | Не менее 1 (одного) встроенного сетевого адаптера с не менее чем 2 (двумя) портами 1Гбит/с Ethernet RJ45. Не менее 1 (одного) сетевого адаптера OCP 3.0 с не менее чем 2 (двумя) портами 10/25 Гбит/с Ethernet SFP28 |
| 1.8 | Контроллер SAN HBA | Не менее 1 (одного) адаптера HBA с не менее чем 2 (двумя) портами 32 Гбит/с FC с двумя установленными трансиверами 32 Гбит/с FC SW |
| 1.9 | Блок питания | Не менее 2 шт. Мощность каждого – не менее 700 Вт, с возможностью горячей замены |
| 1.10 | Средства дистанционного управления и мониторинга сервера | Системное программное обеспечение должно обеспечивать: - управление, обновление и устранение неполадок независимо от наличия операционной системы или гипервизора, без использования агентов; - поддержку протоколов SSH, SSL, DHCP, DNS; - возможность записи и хранения видео консольных сессий - отображение инвентаризационной информации обо установленных компонентах вычислительного узла, включая информацию об установленных версиях микрокодов компонент сервера, информацию о MAC-адресах и WWN сетевых контроллеров и FC-адаптерах, в т.ч. и виртуальных; - удаленный перехват консоли управления вычислительного узла (виртуальная консоль): экрана, клавиатуры и координатно-графического указателя как на этапе загрузки вычислительного узла, так и во время работы операционных систем. Виртуальная консоль должна поддерживать работу с использованием веб-браузера и стандарта HTML5, без необходимости использования плагинов Java и ActiveX; - возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС; - модуль управления сервером должен иметь функционал безопасной проверки целостности и неизменности пакетов обновлений микрокодов компонент вычислительного узла на этапе подготовки обновления; - модуль управления сервером должен поддерживать функционал управления группой серверов из одной консоли без использования внешних систем управления. Должно поддерживаться не менее 250 серверов в группе управления; |
| 2. | Требования к процессору сервера |  |
| 2.1 | Процессор | Не ниже Xeon Scalable 4 поколения или выше; Не менее 16 ядер; Базовая тактовая частота не менее 2.1 GHz; Не менее 60 MB кэш-памяти 3-го уровня Поддержка UPI не менее 16 ГТ/с Поддержка памяти не менее DDR5-4400 TDP не более 270 Вт |
| 2.2 | Количество процессоров | Не менее 2 шт. |
| 2.3 | Система охлаждения процессоров | Не менее 2 штук, активная воздушная. Достаточная для охлаждения процессоров с TDP от 250 ватт и выше. |
| 3. | Требования к оперативной памяти сервера |  |
| 3.1 | Установленная оперативная память | Не менее 256 GB. 8 модулей по 32GB каждый |
| 3.2 | Тип оперативной памяти | Не менее RDIMM DDR5-5600 МT/s, ECC-коррекция многобитовых ошибок |
| 4. | Требования к контроллерам дисковых массивов сервера и жестким дискам |  |
| 4.1 | Тип поддерживаемых жестких дисков | SATA, SAS |
| 4.2 | RAID контроллер | Поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; |
|  |  | Скорость передачи данных – не менее 12 Gbps |
|  |  | Не менее 8 GB кэш памяти на чтение и запись, отказоустойчивый ROM, онлайн миграция между уровнями RAID, увеличение емкости без остановки работы, онлайн увеличение размера существующих логических томов |
|  |  | Поддержка интеграции со средствами для управления и мониторинга сервера |
|  |  | Поддержка PCIe Gen4. RAID контроллер не должен занимать слот PCIe для установки интерфейсных плат |
| 4.3 | Поддерживаемое количество накопителей | Не менее 10 слотов для накопителей формата 2.5” |
| 4.4 | Тип установленных накопителей | Не менее SSD SATA, 6 Gb/s, устойчивость к не менее чем 1 циклу перезаписи в день |
| 4.5 | Количество накопителей | Не менее 2 шт., с возможностью горячей замены |
| 4.6 | Объем каждого накопителя | Не менее 960 GB |
| 4.7 | Форм фактор накопителей | Не более 2,5” |
| 5. | Требования к комплектности и гарантии |  |
| 5.1 | Комплектность | - не менее двух кабелей для подключения сервера к сети электрического питания типа С13-C14, длиной не менее 2 метра; - не менее двух кабелей прямого подключения SFP+ to SFP+ 10GbE длиной не менее 3 метра; - «салазки» для монтажа сервера в стандартный телекоммуникационный шкаф 19”; - наличие сертификата, подписанного на заводе изготовителя, хранимого во встроенной системе управления сервером. Сертификат должен генерироваться в процессе сборки на заводе и содержать уникальные идентификаторы компонентов системы. Сертификат позволяет убедиться, что полученный сервер соответствует тому, что был изготовлен на заводе. |
| 5.2 | Гарантия | Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика (Представителя заказчика). В период гарантийного срока поставщик предоставляет техническую поддержку по электронной почте, через сайт, по телефону с уровнем 24x7. При невозможности решения проблемы по телефону Поставщик организовывает выезд специалиста (-ов) к Заказчику (Представителю заказчика) в срок не более 72 часов с момента регистрации обращения в службе поддержки без учета выходных и праздничных дней. В случае поломки, замена товара по гарантии производится за счет Поставщика. Доставка товара для гарантийного ремонта или замены от Заказчика (Представителя заказчика) до центра по ремонту и обратно Заказчику (Представителя заказчика) производится Поставщиком своими силами за свой счет. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 60 календарных дней с момента передачи товара на ремонт. Гарантия должна предусматривать невозврат производителю неисправных накопителей, заменяемых по гарантии. |
| 6. | Дополнительные требования | Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика). Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. |

10. Источник бесперебойного питания SVC RT-10KL-LCD - 1 шт.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Интерфейсы | Порт USB для подключения к системе мониторинга и управления – не менее 1. Порт RS-232 для подключения к системе мониторинга и управления – не менее 1. Слот расширения для сетевой карты управления (SNMP-адаптера) – не менее 1. Интерфейс EPO (Emergency Power Off) для аварийного отключения питания – не менее 1. Интерфейс сухих контактов (Dry Contact) для интеграции с внешними системами мониторинга и сигнализации – не менее 1. Поддержка подключения к программному обеспечению мониторинга и управления электропитанием через указанные интерфейсы. |
| 1.2 | Требование к шасси | Источник бесперебойного питания должен быть выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower с возможностью установки в стандартную телекоммуникационную стойку 19”. Высота оборудования при установке в стойку – не более 3U. Конструкция корпуса должна обеспечивать установку в серверную стойку с использованием монтажных направляющих (rack-mount rails). Корпус устройства должен обеспечивать удобный доступ для обслуживания и замены аккумуляторных батарей. На передней панели должен быть расположен ЖК-дисплей (LCD) для отображения параметров работы ИБП и состояния системы. |
| 1.3 | Сетевые порты | Источник бесперебойного питания должен иметь SNMP порт удаленного сетевого мониторинга и управления. Cетевой адаптер должен обеспечивать сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемом RJ-45 для подключения к локальной сети. Сетевой интерфейс должен обеспечивать возможность удаленного мониторинга состояния ИБП, параметров входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и состояния аккумуляторных батарей через веб-интерфейс или систему мониторинга. |
| 1.4 | Блок питания | Источник бесперебойного питания должен быть оснащен встроенным блоком аккумуляторных батарей, обеспечивающим автономную работу подключенного оборудования при отключении внешнего электропитания. Конструкция ИБП должна предусматривать возможность подключения внешних дополнительных батарейных модулей (External Battery Pack) для увеличения времени автономной работы. Подключение дополнительных батарейных модулей должно выполняться без необходимости модификации конструкции устройства и поддерживаться штатными интерфейсами производителя. Аккумуляторные батареи должны поддерживать горячую замену (Hot-Swap) без отключения подключенного оборудования. Система управления ИБП должна обеспечивать мониторинг состояния аккумуляторных батарей, включая уровень заряда, состояние батарей и прогнозируемое время автономной работы. |
| 1.5 | Номинальная мощность | Номинальная полная мощность – не менее 10 кВА. Активная мощность – не менее 9 кВт |
| 1.6 | Входные электрические параметры | Номинальное входное напряжение – 380/400/415 В, трехфазное. Частота входной сети – 50/60 Гц. Диапазон входного напряжения – не менее 304–478 В. |
| 1.7 | Выходные электрические параметры | Номинальное выходное напряжение – 220/230/240 В. Частота выходного напряжения – 50/60 Гц. Коэффициент мощности – не менее 0.9. |
| 1.8 | Система индикации и управления | Наличие LCD-дисплея для отображения параметров работы ИБП. Отображение: - входного и выходного напряжения - частоты - уровня нагрузки - состояния батарей - аварийных сообщений. |

11. Программное обеспечение и лицензии.

11.1. Виртуализация

- Windows Server 2022 Datacenter 16 ядер – 12 шт.

- Лицензирование по всем физическим ядрам.

- Право запуска неограниченного количества виртуальных машин.

11.2. SQL Server

- SQL Server Enterprise 2 ядра – 8 шт.

- Лицензирование по ядрам.

- Поддержка конфигурации высокой доступности (AlwaysOn).

11.3. Exchange Server

- Exchange Server Subscription Edition.

- Развертывание в конфигурации DAG.

11.4. SharePoint Server

- SharePoint Server Subscription Edition.

- Развертывание в конфигурации фермы.

11.5. Резервное копирование

Veeam Data Platform Advanced Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 1 year of Production (24/7) Support is included – 4 шт.
Veeam Backup for Microsoft 365 – 100 User Licenses

| № п/п | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | Общие требования. Поддержка виртуальных инфраструктур: |
|  | Поддержка резервного копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы VMware vSphere 6.0 и выше, vSphere 7.0 (до версии 7.0 Update 3), а также VMware vSphere 8.0 (до версии 8.0 Update 3), иметь сертификацию VMware Ready for vSAN; Поддержка резервного копирования VMware vCloud Director 10.x (до версии 10.6); |
|  | Поддержка копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы Microsoft Hyper-V начиная с версии Windows Server 2012 и выше, включая Microsoft Hyper-V 2022 и поддержку 64 TB VHDX; Поддержка копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы Azure Stack HCI; |
|  | Поддержка резервного копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы Nutanix AHV, начиная с версии AHV 6.5x-6.7x и Prism Central версии pc.2023.6 и выше (включая Nutanix Community Edition); |
|  | Поддержка резервного копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы Red Hat Virtualization, начиная с версии RHV 4.4 SP1. Версия Red Hat Virtualization manager 4.5.0 и выше; |
|  | Поддержка резервного копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы KVM Virtualization, начиная с Oracle Linux Virtualization Manager 4.5.4 и Red Hat Virtualization 4.4 SP1 и выше; Поддержка резервного копирования виртуальной инфраструктуры на базе платформы Proxmox VE версии 8.2 и быше; |
|  | Поддержка резервного копирования контейнеров vApp, ВМ и их метаданных, а также их восстановления непосредственно в инфраструктуру vCloud Director; |
|  | Поддержка автоматизации задачи и обеспечение возможности работы через портал самообслуживания для VMware vCloud Director; Поддержка копирования объектов облачной инфраструктуры AWS: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon S3 Glacier, Amazon S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval, Amazon S3 Glacier Instant Retrieval, Amazon DynamoDB Backup, Amazon Redshift Cluster; Поддержка копирования объектов облачной инфраструктуры Microsoft Azure: Azure VMs, Azure SQL Databases, Azure Blob (hot and cool), Azure Archive Storage; Поддержка копирования объектов облачной инфраструктуры Google Cloud: Google Compute Engine VMs, Google Cloud Storage (Standard, Archive), Google Cloud SQL, Cloud Spanner; |
|  | Решение должно поддерживать сети NSX-T Virtual Distributed Switch (N-VDS) версии 2.4 и новее. |
|  | Поддержка ОС: |
|  | Резервное копирование пользовательских систем с установленной ОС Microsoft Windows 7 SP1 и выше; |
|  | Резервное копирование серверных систем с установленной ОС Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 и выше; |
|  | Резервное копирование систем с установленной OC Linux с версией ядра 2.6.32 или выше. ОС Debian 10.13 и выше, Ubuntu 16.04 и выше, CentOS 7.0 и выше, RHEL 6.0 выше, Oracle Linux 6 и выше, Fedora 36 и выше, openSUSE 15.3, SLES 12 SP4 и выше; |
|  | Резервное копирование систем с установленной OC 7.1. и выше, Oracle Solaris 10 1/13, 11.0–11.4 с архитектурой SPARC и x86; |
|  | Резервное копирование систем с установленной ОС macOS следующих версий: 14 Sonoma, 13 Ventura, 12 Monterey, 11 Big Sur, 10.15 Catalina, 10.14 Mojave, 10.13.6 High Sierra. |
| 2 | Поддержка корпоративных приложений и баз данных |
|  | Поддержка резервного копирования отдельных баз данных при помощи интеграции с интерфейсов backint SAP HANA на базе OS Linux для SAP HANA 2.0: SPS 02, SPS 03, SPS 04, SPS 05, SPS 06, SPS 07 (только через Backint версии 1.0), SAP HANA 1.0: SPS 12 и далее; |
|  | Поддержка резервного копирования отдельных баз данных при помощи интеграции с интерфейсов backint SAP HANA на базе систем Power для SAP HANA 2.0: SPS 02, SPS 03, SPS 04, SPS 05, SPS 06, SPS 07 (только через Backint версии 1.0; |
|  | Поддержка резервного копирования отдельных баз данных при помощи интеграции с BR*Tools для SAP на Oracle с поддержкой BR*Tools 7.20 Patch 42 и далее, Oracle Database 11gR2, 12c, 18c, 19c: редакций Standard и Enterprise. С поддержкой платформ: SUSE Linux Enterprise Server 11, 12, 15 (x86_64), Red Hat Enterprise Linux для SAP Applications 6, 7 (x86_64), Oracle Linux 6, 7; |
|  | Поддержка резервного копирования отдельных баз данных при помощи интеграции с Oracle RMAN для Oracle Database 11gR2, 12c, 18c, 19c, 21c: редакций Standard и Enterprise; |
|  | Поддержка резервного копирования отдельных баз данных Microsoft SQL Server при помощи интеграции с Microsoft SQL Server Management Studio для Microsoft SQL Server 2014 SP3 – 2022; |
|  | Поддержка резервного копирования отдельных баз данных IBM DB2 для версий: 10.5, 11.1, 11.5. Редакции: Standard, Advanced; Поддержка резервного последовательного и консистентного копирования копирования баз данных PostgreSQL версии 12, 13, 14, 15 и 16; Поддержка резервного последовательного и консистентного копирования копирования отдельных развертываний баз данных MongoDB версии 5.0, 6.0, 7.0; Поддержка резервного последовательного и консистентного копирования копирования баз данных MySQL версии 5.7–9.0; Поддержка резервного последовательного и консистентного копирования баз данных Microsoft Azure Cosmos DB. |
| 3 | Поддержка систем хранения данных: |
|  | Решение должно поддерживать корпоративные системы хранения данных Cisco (Adaptive Solutions for CI, FlashStack, FlexPod, HyperFlex, SmartStack, VersaStack), DataCore SANsymphony, Dell (PowerMax, PowerStore T/X, SC Compellent, Unity, Unity XT, VMAX AllFlash, VNX, VNXe, VxBlock/vBlock), Fujitsu (ETERNUS DX/AF, ETERNUS HX/AX, XF), Hitachi VSP E/F/G/5000, HPE (3PAR, Alletra MP, Alletra 9000, Alletra 6000, Alletra 5000, dHCI HPE Nimble, DX-Series, Nimble, Primera, StoreVirtual, HC380, XP8), IBM (N-Series, Spectrum Virtualize, StorWize, FlashSystem, SVC), INFINIDAT InfiniBox, Inspur inMerge 1000, Lenovo (Storage V-Series, Storwize, ThinkAgile HX, ThinkSystem DG, ThinkSystem DM), NEC (M Series, V Series), NetApp (AFF, ASA, Edge, FAS, FlexArray, ONTAP Select, SolidFire / HCI), Pure Storage (FA-400, FlashArray//C, FlashArray//M, FlashArray//X, FlashArray//XL) и Tintri IntelliFlash HD/N/T; |
|  | Общие функциональные возможности платформы резервного копирования: |
| 4 | Платформа резервного копирования должна иметь распределенную и горизонтально масштабируемую архитектуру резервного копирования; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность встроенного резервного копирования самой себя для восстановления настроек; |
|  | Предоставлять RESTful API для удаленного конфигурирования и управления; |
|  | Представлять интеграцию с Incident API, при помощи который 3-е стороны могут через RESTFUL API уведомить платформу об атаке, а также запустить задание на резервное копирование; |
|  | Предоставлять интеграцию с ServiceNow, Syslog и Smart Object Storage API, Palo Alto Networks XSIAM и XSOAR, Splunk; |
|  | Обеспечивать использование центрального сервера управления в качестве сервера распределения лицензий; |
|  | Основные компоненты платформы резервного копирования, за исключением управляющего сервера, должны иметь возможность развертывания, как на операционных системах Microsoft Windows, так и на семейство операционных систем Linux; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность выбора используемой базы данных для хранения конфигурации между Microsoft SQL Server версии 2012 и выше, а также PostgreSQL сервер версии 14.х и выше; |
|  | Платформа резервного копирования должна реализовывать поддержку протокола версии IPv6 для всех компонентов архитектуры; |
|  | Решение должно поддерживать возможность двухфакторной аутентификации с использованием специализированных приложений при доступе к консоли управления, как при наличии доступа к сети интернет, так и при его отсутствии; |
|  | Решение должно поддерживать учётные записи Microsoft gMSA, а также протокол Kerberos для выполнения операций аутентификации на гостевых операционных системах; |
|  | Платформа должна поддерживать возможность сканирования обрабатываемых данных на наличие вирусов и потенциально опасных или подозрительных данных при помощи использования модели искусственного интеллекта / машинного обучения, выполняющего встроенный анализ энтропии, встроенный анализ содержимого текста, сравнение индексов файловой системы после завершения резервного копирования, как в режиме реального времени, так и по запросу для указанных данных; |
|  | Платформа должна предоставлять возможность подтверждения выполнения особенно важных действий, таких как удаление резервных копий, репозиториев, снимков СХД, сервисных провайдеров, отключение аутентификации по принципу «четыре глаза», изменение пользователей и ролей должно выполняться с подтверждением второго администратора системы резервного копирования; |
|  | Платформа резервного копирования должна реализовывать расширенные возможности искусственного интеллекта на базе модели GPT-4o по устранению неполадок с пользовательскими скриптами и ответов на все вопросы по взаимодействию со средой резервного копирования. |
|  | Платформа должна предоставлять возможность встроенного анализа компонентов среды резервного копирования на соответствие лучшим практиками производителя программного обеспечения по обеспечению корректного назначения ресурсов, настроек среды и задачи резервного копирования, а также выполнения ряда требованию и рекомендаций по обеспечению безопасности всей платформы. |
|  | Функциональные возможности среды резервного копирования |
| 5 | Резервное копирование виртуальных машин: |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность резервного копирования ВМ на уровне образов, с возможностью копирования только изменившихся блоков и с сохранением состояния приложений, а также без установки специализированных приложений внутрь ВМ; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать передачу резервных копий, как по сети передачи, так и по сети хранения данных, включая резервное копирования ВМ напрямую с NFS хранилищ; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать механизм автоматического изменения скорости процесса резервного копирования при увеличении времени отклика на чтение на всех системах хранения с возможностью определения порогов времени отклика; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь механизм дедупликации и сжатия резервных копий “на лету”, возможность исключать блоки служебных файлов ОС, а также папки и файлы, указанные пользователем, для ускорения процесса резервного копирования, а также для уменьшения объема хранимых данных; |
|  | Платформа резервного копирования должна уметь использовать аппаратные снимки СХД для резервного копирования, с возможностью обеспечения целостности приложений внутри виртуальных машин. Взаимодействие должно реализовываться при помощи специализированных API на уровне хранилища и без установки дополнительного программного обеспечения на них. |
|  | Резервное копирование физических машин: |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность резервного копирования ОС на уровне образов, на уровне томов, а также на уровне отдельных файлов, с сохранением состояния приложений; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать возможность использования аппаратных снимков СХД в качестве источника для резервного копирования томов с машин под управлением ОС MS Windows Server. Взаимодействие должно реализовываться при помощи специализированных API на уровне хранилища; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность копирования только изменившихся блоков, для уменьшения передаваемых данных; |
|  | Обладать возможностью резервного копирования в локальный кэш, в случае недоступности целевого устройства для резервного копирования, с последующей автоматической передачей данных из кэша на целевое устройство, при восстановлении доступа к данному целевому устройству; |
|  | Реализовывать механизм интеграции с приложениями, работающими на сервере с возможностью взаимодействия с транзакционными логами таких систем, как Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Oracle database и PostgreSQL; |
|  | Осуществлять поддержку резервного копирования службы Microsoft Clustering; |
|  | Поддерживать возможность создания периодических синтетических полных резервных копий |
|  | Поддерживать возможность создания периодических активных полных резервных копий в рамках существующего задания резервного копирования; |
|  | Обеспечивать резервное копирование системы с учётом состояния таких приложений, как PostgreSQL и MySQL и обеспечения их консистентности; |
|  | Поддерживать управление, в том числе централизованное развёртывание и обновление, агентского программного обеспечения через единую консоль; |
|  | Реализовывать поддержку токена восстановления "Recovery Token" при восстановлении на новую аппаратную платформу; |
|  | Реализовывать поддержку аутентификации типа Oauth / Modern; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность кастомизации интерфейса пользовательской части программного обеспечения путём возможности изменения лога в панели управления и области уведомлений Microsoft Windows; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать возможность выбора метода создания снимков тома при бэкапе файловых систем семейства ОС Linux между собственной технологией и снимками LVM. |
|  | Резервное копирование неструктурированных данных: |
|  | Обеспечивать возможность резервного копирования сетевых ресурсов, общий доступ к которым предоставляется по протоколам SMB (включая SMB v3) или NFS (включая NFS v4.1), а также обеспечивать резервное копирования с файловых ресурсов под управлением операционных систем Linux/ MS Windows; |
|  | Поддерживать возможность создания VSS снимков при резервном копировании данных по протоколу SMB v3, для обеспечения консистентности; |
|  | Обладать функционалом хранения исторических версий файлов, с возможностью выгрузки наиболее старых версий на второстепенное хранилище резервных копий; |
|  | Поддерживать возможность использования аппаратных снимков СХД в качестве источника для резервного копирования файловых ресурсов, позволяющих избежать ограничений, связанных с блокировками файлов. Взаимодействие должно реализовываться при помощи специализированных API на уровне хранилища и без установки дополнительного программного обеспечения на них; |
|  | Платформа должна обеспечивать копирование данных объектных хранилищ таких, как хранилища совместимые с S3, Amazon S3, хранилища BLOB-объектов Microsoft Azure. |
|  | Функциональные возможности репликации и аварийного восстановления виртуальных машин: |
|  | Платформа должна регулировать доступ к ресурсам резервной площадки с помощью делегирования контроля доступа; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать, как прямую репликацию виртуальных машин для платформ Microsoft Hyper-V и VMware vSphere, так и репликацию из существующих резервных копий, с возможностью обеспечения создания множества точек восстановления и передачей только изменившихся блоков; |
|  | Платформа должна обеспечивать целостность приложений внутри ВМ при репликации, без установки специализированных приложений внутрь ВМ; |
|  | При репликации ВМ между хранилищами платформа резервного копирования должна иметь возможность возобновляемой передачи реплик между площадками с использованием механизмов сжатия и глобальной дедупликации трафика, и кэширования информации на обеих площадках на специализированных серверах; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать переключение на реплицированную виртуальную машину с возможностью автоматической смены сетевого интерфейса и IP адреса; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать переключение на реплицированную виртуальную машину даже при потере сервера резервного копирования; |
|  | Платформа должна обеспечить процесс переключения ВМ с помощью преднастроенных планов послеаварийного восстановления системы. |
|  | Тестирование целостности и возможности восстановления из резервных копий и реплик виртуальных машин: |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность создать изолированную среду на продуктивной инфраструктуре Заказчика, с возможностью использовать ее для автоматического тестирования резервных копий или для создания тестовых зон; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность проверки резервных копий на наличие вирусов в составе процедуры автоматического тестирования. Проверка должна выполняться, как при помощи антивирусного решения, используемого в инфраструктуре предприятия, так и с использованием правил YARA; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность автоматического тестирования работоспособности резервных копий и реплик ВМ. Проверка должна осуществляться с помощью запуска связанных виртуальных машин из реплик, резервных копий и/или аппаратных снимков СХД, в изолированной среде по расписанию, с возможностью тестирования работоспособности приложений и сервисов внутри ВМ. Должна быть возможность использовать как встроенные скрипты проверки, так и возможность использовать собственные скрипты; |
|  | Платформа должная обеспечивать автоматическое тестирование планов послеаварийного восстановления по требованию или по расписанию, и проверять их готовность без дополнительных ручных процедур; |
|  | Платформа должна обеспечивать возможность автоматической группировки виртуальных машин на основе подготовленных категорий, или тэгов; |
|  | Платформа должна реализовывать автоматическое тестирование планов послеаварийного восстановления системы на резервной площадке с подготовкой детальных отчётов по выполненному процессу; |
|  | Платформа должна предоставлять возможность создания гибкого расписания на проверку резервных копий с возможностью комбинирования автоматического тестирования работоспособности ВМ и проверки на наличие вирусов и других аномалий; |
|  | Платформа должна предоставлять возможность выбора метода между полным автоматизированном тестированием и проверкой на наличие вирусов. |
|  | Функциональные возможности непрерывной репликации и аварийного восстановления для виртуальных машин VMware vSphere: |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать непрерывную репликацию виртуальных машин VMware vSphere, без использования снимков виртуализации, обеспечивающую минимальную потерю данных в пределах 2 секунд; |
|  | Платформа должна поддерживать возможность непрерывной репликации для VMware vSphere, VMware vCloud, а также репликацию в vCloud сервисного провайдера, предоставляющего данные услуги на территории страны; |
|  | Платформа должна непрерывно реплицировать операции ввода/вывода виртуальных машин и хранить их в специальном журнале на целевом хранилище данных в течение нескольких часов, указанных в краткосрочной политике хранения, в целях обеспечения возможности восстановления ВМ на определенный момент времени с заданным шагом; |
|  | Платформа должна обеспечивать возможность создания дополнительных точек восстановления ВМ, выходящих за пределы краткосрочной политики репликации, с учетом состояния работающих внутри приложении и обеспечения их консистентности, без установки специализированных приложений внутрь ВМ. |
|  | Хранение резервных копий |
|  | Хранение резервных копий виртуальных машин: |
|  | Платформа резервного копирования должна интегрироваться со специализированными решениями для хранения резервных копий (дедуплицирующие устройства дискового хранения): EMC Data Domain по протоколу DDBoost, HPE StoreOnce по протоколу Catalyst, а также Quantum DXi и Fujitsu; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать поддержку организации хранения данных Dell Data Domain Retention Lock и HPE StoreOnce Catalyst Copy Immutability |
|  | Платформа резервного копирования должна реализовывать интеграцию со специализированным решением для хранения резервных копий ExaGrid; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность шифровать резервные копии виртуальных машин; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность использовать сервера управления ключами (KMS) для обеспечения повышенной надёжности паролей, их автоматического обновления, и поддержки KMIP версии 2.0+ и выше; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность восстановления зашифрованных резервных копий даже в случае потери ключа шифрования |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность интегрироваться с машинами на базе ОС Linux для использования их в качестве защищенных хранилищ резервных копий, позволяющих установить настройку неизменности данных, обеспечивающую возможность защиты от удаления и изменения блоков данных резервных копий на указанный промежуток времени; |
|  | Обеспечить возможность добавления и использования защищённых хранилищ на базе ОС Linux без необходимости сохранения учётной записи и пароля суперпользователя операционной системы в консоли управления; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность объединения различных физических СХД в логически единый масштабируемый пул хранения резервных копий, для объединения доступного пространства отдельных СХД.; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность сохранения данных резервных копий напрямую на объектные хранилища AWS S3/S3-совместимый/Azure Blob/Google Cloud Storage API, без необходимости использования промежуточного хранения данных; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность перемещения резервных копий на устройства или сервисы объектного хранения на основе протокола AWS S3/S3-совместимый/Azure Blob/Google Cloud Storage API. Перемещение данных должно производиться, как по достижению определённого времени хранения, так и дублированием данных; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность перемещения резервных копий из объектных хранилищ AWS/Azure в рамках единого логического масштабируемого пула на дополнительный архивный уровень на базе Amazon S3 Glacier/Azure Archival Storage. Перемещение данных должно производиться по достижению определённого времени хранения данных; |
|  | Платформа резервного копирования должна уметь передавать резервные копии между различными хранилищами с возможностью указания новой глубины хранения для резервной копии; |
|  | При передаче резервных копий между хранилищами платформа резервного копирования должна иметь возможность возобновляемой передачи резервных копий между площадками с использованием механизмов сжатия и глобальной дедупликации трафика, и кэширования информации на обеих площадках на специализированных серверах; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать возможность перемещения резервных копий между разными хранилищами, а также поддерживать перемещение отдельных виртуальных машин между разными заданиями включая уже созданные для неё резервные копии; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность передачи резервных копий между удаленными площадками без установления дополнительного VPN соединения; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать резервное копирование на ленточные библиотеки, включая многопоточную запись, возможность объединять ленточные накопители в пул с разных ленточных библиотек; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность формирования синтетической полной резервной копии при записи на ленту из имеющихся в дисковом хранилище резервных копий полной резервной копии и цепочки инкрементальных без создания временной синтетической полной копии на диске; |
|  | Поддерживать возможность сохранения резервных копий напрямую на объектное хранилище |
|  | Реализовывать возможность копирования всех точек восстановления на архивное хранилище и в случае недоступности основного хранилища автоматический переключаться на архивное во время восстановления данных; |
|  | Реализовывать поддержку установки опции неизменности данных на поддерживаемых хранилищах, а также иметь возможность проведения регулярной проверки состояния данных, хранимых на хранилище; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность шифровать резервные копии файловых ресурсов; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность восстановления зашифрованных резервных копий даже в случае потери ключа шифрования. |
|  | Хранение резервных копий физических машин: |
|  | Поддерживать политики хранения резервных копий на основе дней работы защищаемой физической машины; |
|  | Реализовывать возможность сохранения резервных копий в облачное хранилище Microsoft OneDrive Business и Personal с возможностью производить Bare-Metal восстановление непосредственно с точки хранения; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность сохранения данных резервных копий напрямую на объектные хранилища AWS S3/S3-совместимый/Azure Blob/Google Cloud Storage API, без необходимости использования промежуточного хранения; |
|  | Поддерживать следующие целевые устройства для хранения резервных копий: локальные диски, съемные USB-носители, общие сетевые папки; |
|  | Предоставлять возможность архивировать резервные копий физических машин на ленточные носители данных, с возможностью последующего восстановления; |
|  | Платформа резервного копирования должна иметь возможность шифровать резервные копии; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность восстановления зашифрованных резервных копий даже в случае потери ключа шифрования. |
| 6 | Функциональные возможности восстановления данных из резервной копии |
|  | Восстановление данных из резервных копий виртуальных машин: |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать возможность восстановления из резервных копий даже в случае полной потери сервера резервного копирования; |
|  | Платформа резервного копирования должна поддерживать восстановление виртуальных машин как целиком, так и отдельных виртуальных дисков, и файлов конфигураций. Восстановление должно идти как по сети передачи, так и по сети хранения данных; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать моментальный запуск виртуальных машин непосредственно из хранилища резервных копий, как для платформы VMware vSphere, Microsoft Hyper-V так и для платформ Nutanix AHV. Данная технология должна иметь возможность последующего переноса виртуальной машины на выбранное хранилище данных без прерывания работы, а также поддерживаться на специализированных дедуплицирующих системах хранения; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать кроссплатформенное моментальное восстановление виртуальных машин между гипервизорами VMware, Hyper-V и Nutanix AHV, а также виртуальных машин из резервных копий, созданных для гипервизоров Red Hat oVirt, Proxmox VE и Oracle KVM в ранее перечисленные среды виртуализации. Запуск должен производиться без извлечения данных из резервной копии. Также должна быть реализована возможность переноса работающей виртуальной машины в режиме моментального запуска на производственные системы хранения данных без прерывания работы; |
|  | Позволять осуществлять восстановление из резервной копии напрямую в Microsoft Azure/Amazon EC/Google Cloud в виде виртуальной машины; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность предварительного антивирусного сканирования и проверки резервных копий при восстановлении; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность до восстановления ВМ в рабочую инфраструктуру удалить данные из этой ВМ, не удаляя эти данные из резервной копии; |
|  | Платформа резервного копирования должна реализовывать гранулярное восстановление данных приложений из резервных копий, в промежуточное и/или исходное месторасположение без установки специализированного агента; |
|  | Платформа резервного копирования должна реализовывать гранулярное восстановление баз данных Oracle на Windows и Linux (с поддержкой технологии ASM), включая возможность восстановления данных до конкретной транзакции, в промежуточное и/или исходное месторасположение без установки специализированного агента. Решение должно быть сертифицировано по программе Oracle Backup Solutions Program (BSP) http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/bsp-088814.html; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность моментального запуска и последующего восстановления баз данных MS SQL и Oracle из резервной копии на определенный момент времени на сервер или кластер баз данных. Запуск должен производиться без предварительного извлечения данных из резервной копии. Также должна быть реализована возможность параллельного фонового копирования файлов баз данных в целевое местоположение, синхронизации изменений и последующего переключения; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать возможность позволять делегировать пользователям самостоятельно восстанавливать из резервной копии объекты приложений через Web-портал. |
|  | Восстановление данных из резервных копий физических машин: |
|  | Поддерживать восстановление данных на уровне образа ОС, уровне томов, уровне отдельных объектов файловой системы; |
|  | Обеспечивать возможность восстановления для физических машин всей системы целиком в режиме bare-metal, а также на целевую систему с отличающейся аппаратной конфигурацией; |
|  | Обеспечивать возможность восстановления резервных копий на физический компьютер с дисками большего или меньшего размера; |
|  | Обеспечивать создание универсального аварийного загрузочного носителя для физических машин используемого для целей восстановления; |
|  | Обеспечивать возможность конвертации и экспорта резервных копии физических компьютеров в виде дисков виртуальных машин платформ виртуализации Microsoft Hyper-V и VMware vSphere; |
|  | Обеспечивать возможность моментального запуска виртуальной машины из резервной копии, созданной с физической системы под управлением MS Windows или Linux в средах виртуализации Microsoft Hyper-V, VMware vSphere и Nutanix AHV. Запуск должен производиться без извлечения данных из резервной копии. Также должна быть реализована возможность переноса работающей виртуальной машины в режиме моментального запуска на производственные системы хранения данных без прерывания работы; |
|  | Позволять осуществлять восстановление из резервной копии физической машины или сервера напрямую в Microsoft Azure/Amazon EC/Google Cloud в виде виртуальной машины, при помощи, как самостоятельного решения, так и средствами централизованной консоли управления; |
|  | Платформа резервного копирования должна обеспечивать целостность приложений и реализовывать гранулярное восстановление данных приложений из резервных копий, в промежуточное и/или исходное месторасположение; |
|  | Обеспечивать возможность моментального запуска и последующего восстановления баз данных MS SQL и Oracle из резервной копии, созданной с физической системы на определенный момент времени на физический/виртуальный сервер или кластер баз данных. Запуск должен производиться без предварительного извлечения данных из резервной копии. Также должна быть реализована возможность параллельного фонового копирования файлов баз данных в целевое местоположение, синхронизации изменений и последующего переключения. |
|  | Восстановление данных из резервных копий неструктурированных данных: |
|  | Иметь несколько режимов восстановления: весь сетевой ресурс целиком, отдельные файлы и папки, только изменённые файлы на определённый момент времени, а также восстановление объектов из архивного хранилища; |
|  | Предоставлять возможность выбора исторической версии файла при восстановлении; |
|  | Обеспечивать возможность моментального восстановления файловых ресурсов, с помощью их публикации на сервере резервного копирования с доступом по протоколу SMB на определенный момент времени; |
|  | Обеспечивать возможность моментального восстановления файловых ресурсов, с помощью их публикации на сервере резервного копирования с доступом по протоколу NFS на определенный момент времени в режиме "только для чтения"; |
|  | Обеспечивать возможность восстановления всего бакета или контейнера, отдельные объекты определенной точки восстановления, несколько версий объектов, откат к моменту времени, восстановление отдельных объектов, а также восстановление объектов из архивного хранилища. |
|  | Восстановление данных из реплик виртуальных машин |
|  | Платформа должна обеспечивать возможность аварийного запланированного переключения на реплицированную виртуальную машину в случае, когда необходимо минимизировать время простоя при переключении, а также при миграции ВМ на новое оборудование; |
|  | Платформа должна обеспечивать возможность возврата к исходной виртуальной машине с сохранением, или без, накопленных после включения реплики данных в случае, если это необходимо; |
|  | Платформа должна обеспечивать возможность возврата к реплицированной копии виртуальной машины, если возврат в исходное месторасположение завершился неуспешно; |
|  | Платформа должна предоставлять возможность восстановления объектов, поддерживаемых приложения и файловых системы непосредственно из реплицированных копий виртуальных машин. |
|  | Документирование и мониторинг репликации и процесса аварийного восстановления виртуальных машин: |
|  | Платформа должна создавать настраиваемые отчеты по послеаварийному восстановлению на основе шаблонов, находящихся в системе; |
|  | Платформа должна обеспечивать соответствие требованиям аудита с помощью автоматический обновляемой документации по послеаварийному восстановлению; |
|  | Платформа должна обеспечивать автоматическую регистрацию изменений в виртуальной среде, включая сведения о том, кто что и когда изменил; |
|  | Решение должно быть способно создавать как минимум следующие типы документов: - Документ, который обобщает конфигурацию плана аварийного восстановления и его компоненты, автоматически обновляется и публикуется ежедневно по мере изменения виртуальной среды; - Документ, в котором сообщается о готовности плана аварийного восстановления путем сравнения конфигурации плана с состоянием среды аварийного восстановления без необходимости запуска каких-либо реплик виртуальных машин; - Документы, которые создаются после завершения отработки отказа или восстановления после сбоя для оценки, устранения неполадок и определения областей плана аварийного восстановления, которые можно улучшить; Документ, который создается после завершения тестовой отработки отказа или восстановления после сбоя для оценки, устранения неполадок и определения областей плана аварийного восстановления, которые можно улучшить. |
|  | Решение должно реализовывать возможность отправки отчётов владельцам плана восстановления по завершению операций тестирования и анализа готовности к переключению. |
|  | Решение должно реализовывать возможность отправки отчётов владельцам плана восстановления по переключению на аварийную площадку. |
|  | Решение должно поддерживать создавать отчёты на русском языке, а также с возможностью указания типа файла для отправки (Microsoft Word или Adobe PDF). |
|  | В рамках настоящего проекта требуется поставка лицензий ПО для выполнения мониторинга, планирования нагрузки и учета виртуальной инфраструктуры, а также платформы резервного копирования. |
|  | Требования к функциям мониторинга, планирования, отчетности среды виртуализации и платформы резервного копирования. |
|  | Общие требования: |
|  | Поддержка не менее двух платформ виртуализации в области мониторинга и планирования нагрузки; |
|  | Поддержка не менее шести платформ виртуализации в области функционирования среды резервного копирования; |
|  | Сбор статистики по производительности с платформы резервного копирования; |
|  | Возможность установки на стандартную ОС, которая покупается отдельно; |
|  | Наличие встроенной базы знаний, содержащую исчерпывающие сведения о распространенных проблемах виртуальной инфраструктуры и платформы резервного копирования; |
|  | Моделирование оповещений при изменение пороговых значений производительности, без применения данных значений; |
|  | Объединение виртуальных машин, хостов или хранилищ в логические группы по любым заданным специализированным критериям: сервис, отдел, город, центр затрат и пр.; |
|  | Обеспечивать возможность создания календаря заданий на резервное копирование; |
|  | Предоставлять RESTful API для удаленного конфигурирования и управления; |
|  | Обеспечивать возможность отслеживания активности вредоносных программах. Выявлять угрозы, риски и измерять оценку безопасности среды резервного копирования при помощи специализированной консоли. |
|  | Обеспечивать интегрированное реагирование на события при помощи двунаправленной поддержки отслеживания и контроля жизненного цикла инцидентов в системе ServiceNow, основанной на 300+ уникальных сигналах тревоги; |
|  | Обеспечивать соответствие отчетам, в которых перечислены источники данных, сгруппированные по расположению рабочей среды, включая целевые показатели расположения и целевой точки восстановления (RPO). |
|  | Реализовывать возможность предупреждения о программах-вымогателях с помощью серии предупреждений, которые помогают выявлять аномалии и потенциальную вредоносную активность; |
|  | Обеспечивать отслеживание изменений объектов резервного копирования, конфигурации инфраструктуры резервного копирования, включая точное время изменения и имя пользователя, который внес изменения; |
|  | Обеспечивать проективное оповещение и анализ потенциальных проблемы до того, как они станут угрозой среды виртуализации и среды резервного копирования, с помощью 340+ предустановленных сигналов тревоги; |
|  | Обеспечивать отчетность и аналитику с использованием более 150 готовых отчетов для принятия решений и анализа, включая оценку производительности инфраструктуры и конфигурации; |
|  | Предоставлять интеллектуальную диагностику среды резервного копирования, включающую встроенные автоматические сигналы тревоги и рекомендации по решению распространенных проблем с конфигурацией и производительностью; |
|  | Предоставлять действия по реагированию на сигналы тревоги, настроив автоматизированные, самовосстанавливающиеся и основанные на политиках исправления для распространенных проблем, связанных с резервным копированием и инфраструктурой. |
|  | Требования к функциям мониторинга виртуальной инфраструктуры: |
|  | Мониторинг операций ввода/вывода (по отдельности и суммарно), к каждому хранилищу, от каждой виртуальной машины или хоста виртуализации; |
|  | Мониторинг задержек по чтению и записи, к каждому хранилищу, от каждой виртуальной машины или хоста виртуализации; |
|  | Мониторинг состояния оперативной памяти, процессоров и сетевых интерфейсов с учетом специализированных метрик виртуализации. |
|  | Требования к функциям мониторинга инфраструктуры резервного копирования: |
|  | Мониторинг производительности компонентов резервного копирования по ЦПУ, ОЗУ, дисковой подсистеме и сети передачи данных; |
|  | Отображение состояние всех компонентов платформы резервного копирования. Текущее состояние задач на резервное копирование и репликацию. |
|  | Требования к функциям планирования нагрузки и учета виртуальной инфраструктуры |
|  | Оценка наиболее и наименее загруженных хостов, и виртуальных машин; |
|  | Возможность регулярно получать настраиваемые отчеты о производительности хостов и машин в различных форматах; |
|  | Прогнозирование загрузки хостов и машин на основе данных за прошлые периоды; |
|  | Получение отчетов, содержащих информацию об избыточно выделенных виртуальным машинам ресурсах; |
|  | Предоставление рекомендаций по планированию и расширению виртуальной инфраструктуре на любой заданный период в будущем времени; |
|  | Подготовка отчета об изменениях, произошедших в виртуальной инфраструктуре за любой период времени; |
|  | Подготовка отчетов, показывающих изменение нагрузки на серверы в кластере, при выходе из строя одного или нескольких из них. Получение рекомендаций; |
|  | Моделирование добавления новых виртуальных машин и просчет изменения нагрузки на кластер виртуальной инфраструктуры; |
|  | Создание схемы зависимостей объектов виртуальной инфраструктуры и выгрузка отчета в формате Visio. |
|  | Требования к функциям планирования нагрузки и учета платформы резервного копирования |
|  | Предоставление отчета о системах, которые есть в резервных копиях, но не включенных в задания на резервное копирование; |
|  | Возможность отслеживания изменения настроек заданий резервного копирования и репликации; |
|  | Прогнозирование роста объема резервных копий на основе данных за прошлые периоды; |
|  | Предоставление отчета о ВМ, которые не соответствуют требованиям по минимальному количеству резервных копий; |
|  | Возможность отслеживания операций восстановления авторизованными пользователями (пользователь, запустивший восстановление и какие объекты были восстановлены); |
|  | Предоставление отчета о системах, которые присутствуют в нескольких заданиях. |
| 7 | Требования к технической поддержке и подписке на обновления системы резервного копирования |
|  | Техническая поддержка ПО должна: |
|  | Техническая поддержка 1-го уровня должна осуществляться с 8:30 до 18:00; |
|  | Техническая поддержка должна включать в себя возможность обновления на новые версии ПО той же редакции; |
|  | Техническая поддержка должна осуществляться в режиме 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. |

9. Услуги по развертыванию и миграции

Исполнитель обязан выполнить:

Услуги по развертыванию инфраструктуры Microsoft:

1	Организация проекта

2	Анализ и обследование, уточнение требований к проекту

3	Дизайн и планирование

3.1	Планирование решения

3.2	Подготовка технической спецификации

4	Настройка гибридной конфигурации Exchange

4.1	Расширение схемы Active Directory, подготовка DNS и сертификатов

4.2	Развертывание и настройка серверов Exchange Server SE Mailbox

4.3	Развертывание и настройка пограничного транспортного сервера (Edge)

4.4	Настройка группы высокой доступности DAG и почтовых баз

4.5	Настройка гибридной почтовой конфигурации с Exchange Online

4.6	Миграция почтовых ящиков из Exchange Online на локальные сервера Exchange Server

5	Развертывание SharePoint Server и миграция данных

5.1	Подготовка инфраструктуры к внедрению SharePoint Server

5.2	Развертывание SQL серверов в режиме высокой доступности

5.3	Развертывание и конфигурация SharePoint Server MinRole topology

5.4	Настройка фермы SharePoint, подготовка сайтов и коллекций

5.5	Настройка инструментов миграции, подготовка к импорту данных

5.6	Поэтапная миграция данных с файлового сервера в SharePoint

6	Тестирование, исправление ошибок

7	Передача в эксплуатацию

10. Сроки исполнения

Срок поставки оборудования и выполнения работ — не позднее 31.12.2026 г.

11. Гарантийные и сервисные требования

- Срок гарантии на оборудование — не менее 36 месяцев.

- Время реакции — не более 1 рабочего дня.

- Замена оборудования — с выездом на площадку.

12. Общие требования к поставляемому оборудованию

- оборудование должно быть новым и ранее не использованным;

- дата производства оборудования должна быть не более 1 года с даты подписания договора;

- в целях обеспечения совместимости все оборудование должно быть от одного производителя.