ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На стенд эстакады слива-налива

Описание и требуемые функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики

1 Краткое описание

| Наименование | Стенд эстакады слива-налива |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Эстакада слива-налива предназначена для обучения операторов товарных приемам безопасной работы на железнодорожной эстакаде |
| Количество | 1 |
| Место поставки | Казахстан, Атырауская область, городская администрация Атырау, Каиршахтинский сельский округ, учебный полигон Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно): в течение 60 календарных дней |

1 Целью разработки проекта является строительство учебного стенда для обучения операторов товарных ТОО “Силлено” операциям по сливу ж/д цистерн с верхним и нижним сливом

2 Ключевые этапы работ

Подрядчик обязан выполнить:

- разработку проектной документации (эскизный проект, чертежи КМ/КМД, КЖ)

- поставку оборудования и материалов

- поставку/подготовку цистерны

- изготовление металлоконструкций эстакады

- устройство фундаментов и бетонирование площадки

- монтаж оборудования и конструкций

- устройство контура заземления

- испытания

- первоначальное обучение персонала ТОО “Силлено”

- любые работы, необходимые для безопасной и полноценной эксплуатации стенда, считаются входящими в объем Подрядчика.

3 Границы ответственности

Подрядчик отвечает за:

- полный комплект оборудования

- внутренние и внешние инженерные сети

- кабельные трассы

- шкафы управления

- безопасность оборудования

- точку подключения электроэнергии

4 Состав стенда

В стенд входят:

- железнодорожная цистерна с горловиной для слива-налива сжиженного газа и сливо-наливной, предохранительной арматурой (допускается использование учебного макета цистерны без давления или бывшей в эксплуатации цистерны в исправном состоянии)

- устройство закрытого слива для углеводородных газов (реальный образец)

- эстакада для размещения оборудования и работы персонала с ограждениями от падения высотой не менее 1,1м, с поручнем, отбортовочной полосой, промежуточным элементом

- мостики откидные эстакадные МОЭ-3 / МОЭ-5 заводского исполнения либо аналоги для перехода с эстакады на вагон-цистерну

- контур заземления,

- анкерная точка для крепления персонала при работе на вагоноцистерне.

- маршевая лестница для подъема на эстакаду с углом уклона не более 45о

5 Функциональные требования

Стенд позволяет отрабатывать операции по обучению:

- операциям с устройствами верхнего слива углеводородных газов из вагоноцистерн

- работы на высоте;

6 Основные технические требования

Тип эстакады: стационарная, высотная отметка настила площадки должна быть не выше верха вагоноцистерны

Габариты эстакады: высота рабочей площадки 4,7м, длина 12м, ширина не менее 1,2м

Конструкция вагоноцистерны позволяет отрабатывать упражнения по сливу сжиженных углеводородных газов из вагоноцистерны. Согласовать с заказчиком.

Площадка обслуживания на вагоноцистерне имеет ограждение

Устройство слива: верхнего слива

Количество постов для слива: 1

7 Технические характеристики

- эстакада и оборудование изготовлено из негорючих материалов

- конструкция стальная согласно ГОСТ 23118-2019

- территория эстакады покрыта твердым бетонным покрытием

- металлоконструкция эстакады установлена на бетонные фундаменты

- ж/д цистерна, металлоконструкция эстакады окрашена атмосферостойким двухкомпонентным составом. Окраску согласовать с заказчиком.

- откидной мостик (трап) представляет собой металлическую шарнирную конструкцию, позволяющую безопасно переходить с эстакады на вагон-цистерну.

8 Требования к документации

- комплект чертежей,

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на казахском и русском языках,

- паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

9 Сроки и этапы выполнения

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания в срок не более 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика о начале выполнения работ. Исполнитель обязан предоставить поэтапный график выполнения работ с указанием сроков (дедлайнов) по каждому этапу в пределах общего срока 60 календарных дней.

В составе коммерческого предложения потенциальный исполнитель должен предоставить визуализацию стенда, выполненную в соответствии с требованиями технического задания, с приложением детального описания.

10 Комплектность поставки

Поставщик должен предоставить:

- полностью смонтированное оборудование

- паспорт оборудования

- руководство по эксплуатации

- сертификаты качества и соответствия материалов

11 Критерии приемки:

Приемка включает обязательную проверку:

- устойчивости конструкции

- надежности креплений

- удобства и безопасности доступа персонала

- функционирования всех узлов (мостики, лестницы, ограждения, сливное устройство)

- соответствия габаритам

12 Гарантийные обязательства:

Поставщик обязан предоставить гарантию на оборудование сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В течение гарантийного периода поставщик обязан:

- осуществлять ремонт или замену неисправных узлов;

- предоставлять техническую поддержку.

13 Безопасность

- стенд должен отвечать требованиям пожарной безопасности,

- настилы площадок, лестниц, эстакады должны быть из противоскользящего материала (просечно-вытяжного листа),

- учебный стенд обеспечить знаками безопасности (включая, но не ограничиваясь): работать в каске, работать в наушниках, работать в спецодежде, работать в перчатках, падение с высоты, не курить

- конструкция должна быть устойчивой при полной нагрузке;

- отсутствие острых кромок и травмоопасных элементов;

- надежное крепление всех элементов;

- соответствие требованиям промышленной безопасности

14 Дополнительные требования

Потенциальный поставщик согласовывает эскизный проект стенда с заказчиком. Потенциальный поставщик вправе предложить улучшенные технические характеристики с одобрения заказчика. Потенциальный поставщик осуществляет изготовление, транспортировку и монтаж оборудования по адресу: городская администрация Атырау, Каиршахтинский сельский округ, учебный полигон Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева. Расположение стенда на площадке согласовать с заказчиком.

Подключение должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и требованиями безопасности. При необходимости Поставщик обязан предусмотреть наличие всех необходимых кабелей, соединительных элементов, креплений и иных комплектующих, обеспечивающих корректную и безопасную эксплуатацию оборудования. Все работы по подключению и пуско-наладке должны выполнять квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих технических и эксплуатационных стандартов.

15 Благоустройство

Поставщик выполняет благоустройство территории стенда и прилегающей территории, затронутой строительством стенда, до первоначального состояния.

17 Требования к поставщику

Потенциальный поставщик должен обладать всеми обязательными разрешительными и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, необходимыми для выполнения данных Работ.