ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на стенд модульного экструдера

Описание и требуемые функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики

Краткое описание:

| Наименование | Стенд модульного экструдера |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Стенд предназначен для исследования и испытаний модульного экструдера, используемого для обучения машинистов экструдера |
| Количество | 1 |
| Место поставки | Казахстан, Атырауская область, городская администрация Атырау, Каиршахтинский сельский округ, учебный полигон Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно): в течение 60 календарных дней |

1 Целью разработки проекта является создание учебного стенда для:

- обучения машинистов экструдера

- моделирования технологических режимов

- контроля параметров процесса

- получения гранулированного продукта из полимеров (полиэтилена)

2 Ключевые этапы работ

Подрядчик обязан выполнить:

- разработку проектной документации: визуализированная модель, эскизный и/или рабочий проект

- поставку оборудования

- изготовление и комплектацию стенда

- поставку здания (модульного типа)

- монтаж и подключение понижающего трансформатора согласно приложению №1

- пуско-наладочные работы (ПНР)

- проведение испытаний

- передача документации

- первоначальное обучение персонала ТОО “Силлено”

3 Границы ответственности

Подрядчик отвечает за:

- полный комплект оборудования

- внутренние и внешние инженерные сети

- кабельные трассы

- шкаф управления

- безопасность оборудования

- точку подключения электроэнергии

4 Технологическая схема

Линия должна включать:

- узел загрузки сырья (бункер)

- двухшнековый экструдер

- система нагрева/охлаждения

- головка экструдера

- гранулятор

- система охлаждения гранул (водяная или воздушная)

- система сбора продукта

5 Основные требования к экструдеру

- тип экструдера: мини-экструдер для изготовления гранул полиэтилена

- количество шнеков: 2 шт

- диаметр шнека: 25-30 мм

- отношение длины шнека к диаметру: от 1:30 до 1:40

- скорость вращения шнека: 0-300 об/мин

- производительность: 1-10 кг/ч

- материалы, с которыми работает: полиэтилен, полипропилен

- привод и мощность: от электродвигателя

- система управления: цифровая, с ТАЧ-панели

- система охлаждения: водяная

- система измерений: датчики давления, температуры и других рабочих переменных

- безопасность: наличие защитных кожухов, аварийного отключения, сигнализации

- состояние экструдера: новый

- сегментные шнеки (модульная замена)

- минимум 5 зон нагрева

- точность регулировки периметров: не регламентируется

- электронагрев

- редуктор промышленного исполнения

- питатель (дозатор)

- комплект ЗИП для двух лет эксплуатации

6 Функциональные требования:

- возможность модульной замены шнеков и рабочей секций.

- режущее устройство: гранулятор

7 Электрика:

- потребляемая мощность: не более 12 кВт

- напряжение: 380 В, 3 фазы

- шкаф управления

- защита (автоматы, УЗО)

- кабельные линии

- заземление

- трансформатор и схема распределения согласно приложению №1

8 Требования к зданию размещения

- тип здания: каркасное, конструкция стальная согласно ГОСТ 23118–2019

- размеры здания: Длина х Ширина 4х6м, Высота 3м

- материал каркаса: металл

- материал стен, крыши: сэндвич-панели

- материал пола: бетон с полимерным эпоксидным покрытием голубого цвета

- наличие окон: 3 окна, 1300х1400 мм, двустворчатое, сложное открывание

- наличие ворот: распашные, с калиткой для входа, металлические

- окраска здания изнутри и снаружи: согласовать в обязательном порядке с заказчиком.

- освещение: наружное и внешнее

- вентиляция: принудительная, не менее 3-кратного воздухообмена

- здание установлено на бетонный фундамент с отмосткой

9 Требования к документации:

- комплект чертежей, схем подключения и сборки

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на казахском и русском языках

- паспорт экструдера

- протоколы испытаний и тестирования.

10 Безопасность

- учебный стенд должен отвечать требованиям пожарной безопасности,

- учебный стенд обеспечить знаками безопасности (включая, но не ограничиваясь): работать в каске, очках, работать в наушниках, работать в спецодежде, работать в перчатках, осторожно-горячая поверхность, не курить.

11 Сроки и этапы выполнения

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания в срок не более 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика о начале выполнения работ. Исполнитель обязан предоставить поэтапный график выполнения работ с указанием сроков (дедлайнов) по каждому этапу в пределах общего срока 60 календарных дней.

В составе коммерческого предложения потенциальный исполнитель должен предоставить визуализацию тренажёра, выполненную в соответствии с требованиями технического задания, с приложением детального описания.

12 Критерии приемки:

- полное соответствие техническим и функциональным требованиям, паспорту завода-изготовителя

- успешное проведение тестовых испытаний согласно инструкции завода-изготовителя

- полный комплект документации

- проверка выхода на режим, стабильность грануляции и соответствие производительности

13 Дополнительные требования

Потенциальный поставщик согласовывает проект стенда с заказчиком. Потенциальный поставщик вправе предложить улучшенные технические характеристики с одобрения заказчика. Потенциальный поставщик осуществляет изготовление, транспортировку и монтаж оборудования по адресу: городская администрация Атырау, Каиршахтинский сельский округ, учебный полигон Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева. Расположение стенда на площадке согласовать с заказчиком.

Подрядчик (поставщик) должен обеспечить подключение оборудования к существующим электрическим сетям и инженерным коммуникациям. Подключение должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и требованиями безопасности. Поставщик выполняет подключение всех необходимых кабелей, соединительных элементов, креплений и иных комплектующих, обеспечивающих корректную и безопасную эксплуатацию оборудования. Все работы по подключению и пуско-наладке должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих технических и эксплуатационных стандартов.

14 Гарантийные обязательства

Поставщик обязан предоставить гарантию на оборудование сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В течение гарантийного периода поставщик обязан:

- осуществлять ремонт или замену неисправных узлов;

- предоставлять техническую поддержку;

- поставщик проводит первоначальное обучение персонала заказчика работе на модульном экструдере.

15 Благоустройство

Поставщик выполняет благоустройство территории стенда и прилегающей территории, затронутой строительством стенда, до первоначального состояния.

16 Требования к поставщику

Потенциальный поставщик должен обладать всеми обязательными разрешительными и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, необходимыми для выполнения данных Работ.

Приложение №1

В комплект поставки входит прибор учета эл/энергии