ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на стенд технологической установки с резервуарным парком

Описание и требуемые функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики

| Наименование | Стенд технологической установки c резервуарным парком |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Стенд предназначен для моделирования технологических процессов хранения, перекачки и распределения жидкостей. |
| Количество | 1 |
| Место поставки | Казахстан, Атырауская область, городская администрация Атырау, Каиршахтинский сельский округ, учебный полигон Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно): в течение 60 календарных дней |

1 Целью разработки проекта является создание учебной установки для моделирования процессов хранения, перекачки и теплообмена жидкостей для обучения персонала ТОО «Силлено»

2 Ключевые этапы работ

Подрядчик обязан выполнить:

- разработку проектной документации (эскизный проект, компоновка, рабочие чертежи)

- поставку оборудования

- изготовление металлоконструкций

- устройство фундаментов

- прокладку трубопровода воды на заполнение резервуаров (скрытым способом, материал трубопровода – полипропилен)

- бетонирование и армирование площадки (10×15 м)

- монтаж оборудования и трубопроводов

- электромонтаж

- пусконаладку

- испытания

- первоначальное обучение персонала ТОО «Силлено»

- любые работы, не указанные явно, но необходимые для функционирования установки, считаются входящими в объем поставщика.

3 Границы ответственности

Подрядчик отвечает за:

- полный комплект оборудования

- внутренние и внешние инженерные сети

- кабельные трассы

- шкаф управления

- безопасность оборудования

- точку подключения электроэнергии и технической воды

- водоснабжение стенда

4 Электрика

- напряжение: 380 В

- шкаф управления насосами

- защита (автоматы, УЗО)

- кабельные линии

- заземление

5 Фундаменты и площадка

- бетонирование: 10×15 м

- отдельные фундаменты под оборудование

- расчет нагрузок обязателен

6 Технологическая схема

Стенд технологической установки должен соответствовать технологической схеме согласно Приложению № 1 к технической спецификации.

7 Автоматизация

- кнопочное управление насосами

- аварийное отключение

8 Металлоконструкции

- площадки обслуживания

- лестницы

- переходные мостики

- противоскользящее покрытие

9 Основные технические требования к резервуарам

Рабочая среда – вода /давление – атмосферное /температурный диапазон - -40 +40 0С /объем резервуаров -5 м3 /

10 Требования к конструкции:

- возможность демонтажа узлов

- негорючесть используемых материалов

- устойчивая установка на фундаменты и бетонное покрытие

11 Требования безопасности

Стенд должен обеспечивать:

- защиту от переполнения резервуаров

- заземление и защиту от короткого замыкания

- наличие защитных ограждений движущихся частей

- наличие площадок обслуживания, переходных мостиков

- стенд должен отвечать требованиям пожарной безопасности

- настилы площадок, лестниц должны быть из противоскользящего материала (просечно-вытяжного листа),

- учебный стенд обеспечить знаками безопасности (включая, но не ограничиваясь): работать в каске, работать в наушниках, работать в спецодежде, работать в перчатках, не курить

- устойчивость оборудования подтвердить расчетом

12 Комплектность поставки

Поставщик должен предоставить:

- полностью смонтированное оборудование

- паспорта оборудования

- руководство по эксплуатации на русском и казахском языках

- сертификаты на материалы

13 Критерии приемки

- соответствие стенда технической спецификации;

- обеспечена устойчивая циркуляции жидкости, отсутствие утечек и стабильная работе насосов во всех возможных режимах

14 Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. В период гарантии поставщик обеспечивает: устранение неисправностей, замену дефектных узлов. Техническую поддержку

15 Сроки и этапы выполнения

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания в срок не более 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика о начале выполнения работ. Исполнитель обязан предоставить поэтапный график выполнения работ с указанием сроков (дедлайнов) по каждому этапу в пределах общего срока 60 календарных дней.

В составе коммерческого предложения потенциальный исполнитель должен предоставить визуализацию тренажёра, выполненную в соответствии с требованиями технического задания, с приложением детального описания.

16 Благоустройство

Поставщик выполняет благоустройство территории стенда и прилегающей территории, затронутой строительством стенда, до первоначального состояния.

17 Требования к поставщику

Потенциальный поставщик должен обладать всеми обязательными разрешительными и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, необходимыми для выполнения данных Работ.

18 Дополнительные требования

Потенциальный поставщик согласовывает эскизный проект стенда с заказчиком. Потенциальный поставщик вправе предложить улучшенные технические характеристики с одобрения заказчика. Потенциальный поставщик осуществляет изготовление, транспортировку и монтаж оборудования по адресу: городская администрация Атырау, Каиршахтинский сельский округ, учебный полигон Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева. Расположение стенда на площадке согласовать с заказчиком. Подрядчик (поставщик) должен обеспечить возможность подключения оборудования к существующим электрическим сетям и инженерным коммуникациям. Подключение должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и требованиями безопасности. При необходимости Поставщик обязан предусмотреть наличие всех необходимых кабелей, соединительных элементов, креплений и иных комплектующих, обеспечивающих корректную и безопасную эксплуатацию оборудования. Все работы по подключению и пуско-наладке должны выполнять квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих технических и эксплуатационных стандартов.

При отрицательных температурах окружающей среды провести пусконаладку, заполнение трубопроводов, резервуаров, обкатку оборудования незамерзающей жидкостью (40%-раствор этиленгликоля в воде)

Приложение №1

ТК-1, ТК-2 – резервуар вертикальный стальной объемом 5м3. Резервуары имеют люк-лазы диаметром 600мм. Кровля резервуаров – коническая. Нижнее днище резервуаров – плоское. Имеется возможность налива воды в резервуары через дыхательное отверстие в стенке резервуара диаметром 250мм

Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 – насос 1К20/30 с электродвигателем 4кВт / 3000 об/мин, производительностью 20 м3/ч. Предусмотреть обратные клапаны, шкаф управления насосами, автоматическое выключатели, кабельные линии 380В, заземление.

С-1 – пустотелая вертикальная колонна высотой не менее 3м и диаметром 0,4м, с опорой в виде конической или цилиндрической юбки высотой не более 0,6м.

Е-1 – макет горизонтального кожухотрубчатого теплообменника с имитацией трубного и межтрубного пространства. Пространства разделены, смешение рабочих сред трубного и межтрубного пространств недопустимо. Длина 3м, диаметр 0,4м. установлен на фундаменте высотой 0,8м.

1-9, 16, 17, 20, 23, 24 – задвижка стальная Ду50 Ру16

10 – задвижка стальная Ду50 Ру40

11-15, 18-19, 22, 25 – вентиль стальной Ду20 Ру40

PI – манометр с манометрической сборкой, шкала 0-6 кгс/см2 (0-0,6 МПа)

TI – термометр биметаллический, шкала 0-100 0С

LI – уровнемерное стекло для замера уровня в резервуарах / колонне

Описание технологической схемы.

Вода из резервуара ТК-1 прокачивается насосом Р-1 через теплообменник Е-1 (трубное пространство) и подается в колонну С-1. Жидкость с низа колонны С-1 забирается насосом Р-3  и откачивается в резервуар ТК-1.

Вода из резервуара ТК-2 прокачивается насосом Р-2 (Р-4) через теплообменник Е-1 (межтрубное пространство) и подается обратно в резервуар ТК-2.

Трубный узел с задвижками 3, 4, 5, 10 позволяет проводить обучение персонала слесарному делу (разборка, сборка фланцевых соединений, замена прокладок), замене манометра, опрессовке.

Присоединение трубопроводов к задвижкам, резервуарам, колонне, теплообменнику – фланцевое. Диаметр трубопроводов не менее 50 мм, углеродистая сталь. Нанесено направление движения среды. Выполнена опознавательная окраска трубопроводов, согласованная с заказчиком.

Все аппараты и насосы устанавливаются на фундаменты. Оборудование снабжено заземлением. Заземление окрашено в опознавательный цвет.

Технологическую установку оснастить площадками обслуживания, переходными мостиками для удобства обслуживания и безопасности передвижения. В местах движения персонала расположены переходные мостики. Площадки, мостики окрасить в желтый / оранжевый цвет атмосферостойким двухкомпонентным составом.

Размер установки 10х15м, территорию установки забетонировать.

Все оборудование окрашено атмосферостойким составом, предварительно загрунтовано. Окраску предварительно согласовать с заказчиком. Имеют опознавательную надпись, нанесенную красной краской через трафарет.